PIANO D'AZIONE PER L’AGGLOMERATO DI CAGLIARI

ai sensi del D.Lgs. 194/05 Relazione Tecnica Generale RTG_PA

Il presente lavoro è stato predisposto da RAS-ARPAS in base ad una convenzione sottoscritta con la Città Metropolitana di Cagliari  nell’ambito delle competenze attribuitele dalla Regione Autonoma della Sardegna con la  delibera R.A.S. 40/24 del 22/07/2008

Gruppo di lavoro Arpas: Dott. Filippo Locci, Dott. Massimo Cappai

INDICE

Sommario

1.	PREMESSA	5

2.	DESCRIZIONE DELL’AGGLOMERATO, DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA ALTRE SORGENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE - Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.a)	7

3.	AUTORITÀ COMPETENTE - Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.b)	9

4.	CONTESTO GIURIDICO - Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.c)	10

5.	VALORI LIMITE IN VIGORE AI SENSI DELL’ART.5 DEL D.LGS. 194/2005 - Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.d)	13

6.	SINTESI DEI RISULTATI DELLA MAPPATURA ACUSTICA - Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.e)	16

7.	VALUTAZIONE DEL NUMERO STIMATO DI PERSONE ESPOSTE AL RUMORE, INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI E DELLE SITUAZIONI DA MIGLIORARE - Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.f)	17

8.	RESOCONTO DELLE CONSULTAZIONI PUBBLICHE ORGANIZZATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 DEL D.LGS. 194/2005 - Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.g)	19

9.	MISURE ANTIRUMORE IN ATTO E IN FASE DI PREPARAZIONE, INTERVENTI PIANIFICATI PER I SUCCESSIVI CINQUE ANNI E STRATEGIA DI LUNGO TERMINE - piani di risanamento acustico delle infrastrutture di trasporto - Requisiti di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.h) – i) - l)	20

9.1.	PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI	21

9.1.1.	Strade comunali	23

9.1.2.	Strade provinciali - Città Metropolitana di Cagliari	25

9.1.3.	Strade statali - A.N.A.S. S.p.A.	26

9.2.	Piani di risanamento acustico trasporto pubblico locale	29

9.2.1.	Trasporto Pubblico Locale - C.T.M. S.p.A.	30

9.2.2.	Trasporto Pubblico Locale - A.R.S.T. S.p.A.	35

9.2.3.	Rete metrotranviaria – A.R.S.T. S.p.A.	40

9.3.	Piani di risanamento acustico delle infrastrutture ferroviarie	46

9.4.	Piani di risanamento acustico delle infrastrutture aeroportuali	52

9.5.	Piano di risanamento acustico delle infrastrutture portuali	60

9.6.	Piani di risanamento acustico delle imprese	61

Piani comunali di risanamento acustico	64

9.7.	Individuazione delle criticità e delle situazioni da migliorare	66

9.8.	Costruzione della mappa dei limiti e individuazione dei superamenti	67

9.9.	Identificazione dei superamenti	68

9.10.	Individuazione delle “aree critiche”	69

9.11.	Calcolo indice di priorità	70

10.	INFORMAZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO – Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.m)	81

11.	DISPOSIZIONI PER LA VALUTAZIONE DELL’ATTUAZIONE E DEI RISULTATI DEL PIANO D’AZIONE - Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.n)	82

12.	NUMERO DI PERSONE ESPOSTE CHE BENEFICIANO DELLA RIDUZIONE DEL RUMORE – Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 punto 3	83

13.	Documentazione	84

14.	ALLEGATI:	85

15.	Riferimenti	86

# PREMESSA

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.4, comma 6 del D.Lgs. 194/2005 che richiede che, a partire dal 18 luglio 2008, l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente e le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture riesaminino e rielaborino i piani di azione di cui ai commi 1 e 3 ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta necessario e in caso di sviluppi sostanziali che si ripercuotono sulla situazione acustica esistente.

L’allegato 5 al D.Lgs. 194/2005 prevede che:

- I piani d’azione devono comprendere almeno i seguenti elementi:

  - una descrizione dell’Agglomerato, degli assi stradali e ferroviari principali, degli aeroporti principali e delle altre sorgenti di rumore principali da prendere in considerazione;

  - l’autorità competente;

  - il contesto giuridico;

  - qualsiasi valore limite in vigore ai sensi dell’art.5

  - una sintesi dei risultati della mappatura acustica;

  - una valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore, l’individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare;

  - un resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi dell’art.8;

  - le misure antirumore già in atto e i progetti in preparazione;

  - gli interventi pianificati dalle autorità competenti per i successivi cinque anni, comprese le misure volte alla conservazione delle aree silenziose;

  - la strategia di lungo termine;

  - le informazioni di carattere finanziario, ove disponibili: fondi stanziati, analisi costi-efficacia e costi–benefici;

  - disposizioni per la valutazione dell’attuazione e dei risultati del piano d’azione.

- Gli interventi pianificati dalle autorità nell’ambito delle proprie competenze possono comprendere, ad esempio:

  - pianificazione del traffico;

  - pianificazione territoriale;

  - accorgimenti tecnici a livello delle sorgenti;

  - scelta di sorgenti più silenziose;

  - riduzione della trasmissione del suono;

  - misure di regolamentazione, incentivi o misure economiche.

- I piani d’azione devono comprendere stime in termini di riduzione del numero di persone esposte (fastidio, disturbi del sonno o altro).

- Ai piani d’azione deve essere collegata una sintesi non tecnica di facile consultazione per il pubblico.

- Lo sviluppo redazionale dell’elaborato ha seguito le indicazioni contenute nelle linee guida del mese di aprile 2018, predisposte dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica [MASE].

La presente relazione descrive le attività indicate dalla normativa vigente che si attuano attraverso specifici piani di risanamento per ogni tipologia di sorgente di rumore, ovvero:

- piani di risanamento acustico delle infrastrutture di trasporto;

- piani di risanamento acustico delle imprese;

- piani comunali di risanamento acustico.

# DESCRIZIONE DELL’AGGLOMERATO, DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA ALTRE SORGENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE - Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.a)

L’Agglomerato di Cagliari, individuato formalmente dalla Regione Sardegna attraverso la D.G.R. 40/24 del 22/07/2008, è costituito dall’insieme dei centri urbani dei seguenti Comuni: Cagliari, Elmas, Assemini, Sestu, Selargius, Monserrato, Quartucciu, Quartu Sant'Elena, Settimo San Pietro e Maracalagonis.

Il MATTM, al fine di identificare in modo univoco tutta la documentazione digitale da trasmettere secondo gli adempienti e le relative scadenze previsti dal D.Lgs. 194/2005, ha attribuito all'Agglomerato di Cagliari il codice "IT_a_ag00013".

Il centro urbano (o “centro abitato”) è definito all’art.3 del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii (“Nuovo Codice della Strada”) come segue: “insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.”

Sulla base di tale definizione l’Agglomerato di Cagliari può essere delimitato come indicato nella seguente rappresentazione.

Figura 2.1- Rappresentazione dell’Agglomerato di Cagliari

Il territorio dell’Agglomerato si estende per circa 230 km2 e interessa circa 340.000 abitanti, suddivisi nei territori comunali indicati nella seguente tabella.

Si evidenzia che tale delimitazione dell'Agglomerato così come definito dalla Regione, non rispetta propriamente quanto prescritto dalla direttiva europea 2002/49/CE (densità di popolazione tale da considerarla area urbanizzata) e come recepita dal D.Lgs. n.194/2005, secondo cui l'Agglomerato si definisce come l’insieme di più centri abitati contigui fra loro.

Il territorio dell’Agglomerato si estende per circa 230 kmq e interessa circa 350.000 abitanti, suddivisi nei territori comunali secondo l'ultimo censimento ISTAT del 2011. Per l'aggiornamento della mappatura verranno utilizzati i vecchi dati ISTAT 2011 in quanto i dati dell'ultimo censimento 2021 non erano ancora disponibili durante la redazione del seguente lavoro.

Per completezza forniamo il confronto tra i censimenti della popolazione 2011 e 2020 (dati al 31/12/2021 https://www.istat.it/it/archivio/268393, pubblicati il 23 marzo 2022).

| Comune | Popolazione Censita 2011 | Popolazione Censita 2020 | VARIAZIONE 2011-20 | VARIAZIONE % 2011-20 | VARIAZIONE % SUL TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assemini | 25668 | 26291 | 623 | 2,4 | 8,7 |
| Cagliari | 147235 | 149572 | 2337 | 1,6 | 32,6 |
| Elmas | 8298 | 9349 | 1051 | 11,2 | 14,7 |
| Maracalagonis | 7391 | 7888 | 497 | 6,3 | 6,9 |
| Monserrato | 19710 | 19175 | -535 | -2,8 | -7,5 |
| Quartu Sant'Elena | 68786 | 68640 | -146 | -0,2 | -2,0 |
| Quartucciu | 11200 | 12864 | 1664 | 12,9 | 23,2 |
| Selargius | 29301 | 28655 | -646 | -2,3 | -9,0 |
| Sestu | 19272 | 20772 | 1500 | 7,2 | 20,9 |
| Settimo San Pietro | 5949 | 6776 | 827 | 12,2 | 11,5 |
| TOTALE | 342810 | 349982 | 7172 | 2,0 | 100,0 |

La popolazione residente nell'Agglomerato di ciascun comune è stata calcolata mediante l'utilizzo delle sezioni censuarie comunali ISTAT censite nel 2021, ricadenti all'interno delle aree facenti parte dell'Agglomerato di Cagliari (vedi rappresentazione) e interpolando i dati per quelle parzialmente ricadenti.

Le città di Cagliari e Quartu S.Elena costituiscono insieme circa il 50 % della superficie complessiva dell’Agglomerato e risiede approssimativamente il 63% della popolazione; i restanti comuni coprono il rimanente 50% del territorio dell'Agglomerato con una popolazione pari al 38% dei residenti dell'Agglomerato.

Le sorgenti sonore da analizzare possono essere sinteticamente descritte come segue:

- ~ 1.500 km di infrastrutture stradali;

- ~ 30 km di infrastrutture ferroviarie e metrotranviarie;

- l'area industriale di Macchiareddu, 26 zone a destinazione urbanistica “industriale” all'interno delle quali sono ricompresi 11 stabilimenti/attività produttive assoggettate ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.);

- un porto commerciale e industriale;

- l’aeroporto internazionale di Cagliari-Elmas.

# AUTORITÀ COMPETENTE - Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.b)

La Regione Autonoma della Sardegna – di seguito RAS - in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 194/2005 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”, ha deliberato in merito all’individuazione dell’Autorità preposta e degli agglomerati con apposita deliberazione di Giunta Regionale 40/24 del 22/07/2008.

Nella succitata deliberazione, la RAS ha individuato la ex-Provincia di Cagliari ora Città Metropolitana di Cagliari ai sensi della L.R. 2/2016, quale Autorità preposta alla mappatura acustica ed al piano d’azione ed ha definito come “Agglomerato” il complesso dei centri abitati dei Comuni di Cagliari, Elmas, Assemini, Sestu, Selargius, Monserrato, Quartucciu, Quartu S.Elena, Settimo S.Pietro e Maracalagonis ricadenti nei confini della Città Metropolitana di Cagliari.

# CONTESTO GIURIDICO - Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.c)

Il piano d'azione oggetto del presente documento, nella accezione del D.Lgs. 194/2005 e s.m.i., deve riportare “gli interventi pianificati dalle autorità nell’ambito delle proprie competenze”.

Pertanto, l’obbiettivo del piano d’azione, in un contesto quale quello italiano, che dispone di un corpus normativo in ambito acustico assolutamente complesso, è sia l’individuazione delle singole attività di risanamento acustico sia l'individuazione delle competenze relative a ciascuna attività.

Il presente documento assume quindi la veste di piano d’azione strategico nell'accezione della norma UNI 11327:2009, che lo definisce nel modo seguente:

“strumento volto ad impostare le scelte strategiche relative alle tipologie di soluzioni da adottare, a dare una prima sommaria definizione delle priorità di intervento e dei relativi impegni di spesa così da poter orientare la progettazione degli interventi. Si distingue dal “piano d'azione progettuale” perché non contiene un progetto dei singoli interventi e rinvia al termine della loro stesura una verifica più precisa delle priorità di intervento e delle compatibilità con le risorse economiche disponibili.”

Piano strategico in quanto le competenze progettuali puntuali (per le maggiori criticità acustiche rilevate dalle mappe acustiche strategiche) e le correlate risorse finanziare sono attribuite ad autorità che nel corpus normativo italiano non coincidono con la Città Metropolitana, che può assumere però un ruolo di coordinamento delle strategie.

Il piano strategico individua prevalentemente le linee di indirizzo secondo cui deve essere attuato il risanamento acustico, definendo i criteri generali per la pianificazione e la progettazione degli interventi, le modalità di ricerca dei finanziamenti, i ruoli e le responsabilità dei differenti soggetti coinvolti. Gli interventi pianificati nell’ambito di un piano strategico comprendono prevalentemente il dispiegamento di politiche e atti di pianificazione i cui effetti si producono nel tempo in maniera meno deterministica di quanto accada nel caso dei progetti di opere da realizzare. Tuttavia, la natura del piano richiede che anche tali interventi siano descritti nella concretezza delle azioni previste e sia data una stima, quanto più possibile quantitativa, degli effetti attesi in termini di esposizione della popolazione al rumore.

Nella seguente Tabella 4.1 vengono individuati, per ciascuna tipologia di sorgente di inquinamento acustico, gli ambiti di competenza ed il contesto giuridico.

Tabella 4.1 - Tipologia di sorgente ed ambiti di competenza – Contesto giuridico

| Attività | Ambito di competenza | Ente competente | Norma di riferimento |
| --- | --- | --- | --- |
| Risanamento acustico delle infrastrutture stradali | Strade provinciali ricadenti nell’Agglomerato di Cagliari | Città Metropolitana di Cagliari | D.M. 29/11/2000 D.P.R. 142/2004 |
|  | Strade comunali ricadenti nell’Agglomerato di Cagliari | Comuni di Assemini, Cagliari, Elmas, Maracalagonis, Monserrato,Quartu S.Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Settimo S.Pietro | D.M. 29/11/2000 D.P.R. 142/2004 |
|  | Trasporto Pubblico Locale su strada (TPL) nell’ambito dell’Agglomerato di Cagliari | CTM ARST (Enti gestori di servizio di trasporto pubblico locale) | D.M. 29/11/2000 D.P.R. 142/2004 |
|  | Strade statali ricadenti nell’Agglomerato di Cagliari | ANAS | D.M. 29/11/2000 D.P.R. 142/2004 |
|  | Autostrade | Non presenti | D.M. 29/11/2000 D.P.R. 142/2004 |
| Risanamento acustico delle infrastrutture ferroviarie | Ferrovie ricadenti nell’Agglomerato di Cagliari | RFI | D.M. 29/11/2000 D.P.R. 459/1998 |
| Risanamento acustico delle infrastrutture aeroportuali | Aeroporti ubicati nell’Agglomerato di Cagliari | SOGAER | D.M. 31/10/1997 D.M. 496/1997 D.M. 20/5/1999 D.P.R. 476/1999 D.M. 3/12/1999 D.Lgs. 13/2005 |
| Risanamento acustico delle infrastrutture portuali | Porti ubicati nell’Agglomerato di Cagliari | Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna | L.q. 447/1995 D.G.R. 62/9 del 14/11/2008 (RAS) |
| Risanamento acustico delle attività industriali | Attività industriali ubicate nell’Agglomerato di Cagliari | aziende inserite nell’Agglomerato di Cagliari | L.q. 447/1995 D.G.R. 62/9 del 14/11/2008 (RAS)) |

Il D.Lgs. 194/2005 prevede l’emanazione di una serie di decreti attuativi che al momento ancora non sono stati emanati: il decreto finalizzato a definire i criteri e le metodologie per la predisposizione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche (articolo 3, comma 5), il decreto relativo ai criteri per la predisposizione dei piani d’azione (articolo 4, comma 5), il decreto relativo ai criteri e agli algoritmi per la conversione dei valori limite per i descrittori acustici Lden e Lnight (articolo 5, comma 2), il decreto inerente ai metodi di determinazione dei descrittori acustici Lden e Lnight (articolo 6, comma 1).

Occorre tuttavia ricordare che l’ente normatore italiano UNI ha pubblicato le seguenti norme di valenza tecnica:

- UNI 11252:2007 Acustica - Procedure di conversione dei valori di LAeq diurno e notturno e di LVA nei descrittori Lden e Lnight [2].

- UNI/TR 11327:2009 Acustica – Criteri per la predisposizione dei piani d’azione destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico

Inoltre il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha negli anni predisposto dei documenti denominati:

- Specifiche tecniche per la predisposizione e la consegna dei set di dati digitali relativi alle mappature acustiche e alle mappe acustiche strategiche (D.Lgs. 194/2005), marzo 2022;

- Specifiche tecniche per la compilazione dei metadati relativi ai set di dati digitali relativi alle mappature acustiche e alle mappe acustiche strategiche (D.Lgs. 194/2005), marzo 2022;

- Definizione del contenuto minimo delle relazioni inerenti alla metodologia di determinazione delle mappature acustiche e mappe acustiche strategiche e valori descrittivi delle zone soggette ai livelli di rumore - Linee guida, marzo 2022;

- File zip contenente gli schemi, in formato GeoPackage (.gpkg), per la notifica delle sorgenti di rumore (DF1_5) – aggiornamento marzo 2022;

- File, in formato excel (.xls), per la dichiarazione delle autorità compenti (DF2) per la redazione e trasmissione delle mappature acustiche e delle mappe acustiche strategiche;

- File zip contenente gli schemi, in formato GeoPackage (.gpkg), per le mappature acustiche e le mappe acustiche strategiche delle sorgenti dichiarate (DF4_8) – aggiornamento maggio 2022;

In relazione alla stesura dei Piani d’Azione nello specifico:

- Specifiche dati Piani d'Azione

- Specifiche Metadato

- Sintesi Piani d'Azione

- Data Model - dicembre 2022

- Linee guida - dicembre 2022

- Geopackage template - marzo 2022

- Excel template - dicembre 2022

I piani d'azione rappresentano “i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione” (cfr. lettera q) comma 1 articolo 2 del D.Lgs.).

La finalità di questi strumenti è di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio, assicurando l’informazione e la partecipazione del pubblico.

# VALORI LIMITE IN VIGORE AI SENSI DELL’ART.5 DEL D.LGS. 194/2005 - Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.d)

Secondo quanto previsto dall’art.5 D.Lgs. 194/2005 i “valori limite” devono essere espressi da ogni Paese Membro in termini di descrittori acustici europei Lden e Lnight .

I decreti attuativi per la formulazione dei criteri ed algoritmi per la conversione dei valori limite previsti dall’art.2 del D.Lgs. non sono mai stati predisposti.

Pertanto, al momento della pubblicazione del presente piano d'azione, vale il disposto del comma 4 art.5 del D.Lgs. 194/2005, che recita:

Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 si utilizzano i descrittori acustici ed i relativi valori limite determinati ai sensi dell'art. 3 della legge n.447/1995, come definiti nelle norme attuative del DPCM 14/11/1997 (limiti di emissione e di immissione e valori guida), DPR n. 142/2004 (limiti per le infrastrutture stradali), DPR n.459/1998 (limiti per le infrastrutture ferroviarie) e il DM 31/10/1997 (limiti per le infrastrutture aeroportuali).

Ai sensi del DPCM 14/11/1997 Ii limiti si distinguono in:

Tabella 5.2 – Classi e limiti DPCM 14/11/1997

| D.P.C.M. 14 Novembre 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Art.2 tab. B |  | Art.3 tab. C |  | Art.7 tab. D |  | Art.6 [comma 1, lett. a)] |  |
|  | Valori limite di emissione dB(A) |  | Valori limite assoluti di immissione dB(A) |  | Valori di qualità dB(A) |  | Valori di attenzione* riferiti 1h dB(A) |  |
| Classe | diurno | notturno | diurno | notturno | diurno | notturno | diurno | notturno |
| I (verde) | 45 | 35 | 50 | 40 | 47 | 37 | 60 | 45 |
| II (giallo) | 50 | 40 | 55 | 45 | 52 | 42 | 65 | 50 |
| III (arancione) | 55 | 45 | 60 | 50 | 57 | 47 | 70 | 55 |
| IV (rosso) | 60 | 50 | 65 | 55 | 62 | 52 | 75 | 60 |
| V (violetto) | 65 | 55 | 70 | 60 | 67 | 57 | 80 | 65 |
| VI (blu) | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 75 |

Nota*: i valori di attenzione, se relativi ai tempi di riferimento, corrispondono ai valori limite assoluti di immissione, secondo l’art.6, comma 1, lett. b) del D.P.C.M. 14/11/1997 e comunque non si applicano nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie.

Ai sensi del DPR n.142/2004 i limiti nelle fasce di pertinenza stradali sono:

Tabella 5.3 – Limiti e fasce pertinenza stradali DPR 142/2004

| Tipo di strada [codice della Strada] | Sottotipi ai fini acustici (CNR 1980 e direttive PUT) | Ampiezza fascia di pertinenza acustica [m] | Tipologia Ricettori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Scuole, ospedali, case di cura e riposo |  | Altri ricettori |  |
|  |  |  | Limite Diurno dB(A) | Limite Notturno dB(A) | Limite Diurno dB(A) | Limite Notturno dB(A) |
| A – autostrada |  | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
|  |  | 150 (fascia B) |  |  | 65 | 55 |
| B – extraurbana principale |  | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
|  |  | 150 (fascia B) |  |  | 65 | 55 |
| C – extraurbana secondaria | Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980) | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
|  |  | 150 (fascia B) | 50 | 40 | 65 | 55 |
|  | Cb (tutte la altre strade extraurbane secondarie) | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
|  |  | 50 (fascia B) |  |  | 65 | 55 |
| D – urbana di scorrimento | Da (strade a carreggiate separate e inter-quartiere) | 100 | 50 | 40 | 70 | 60 |
|  | Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento) | 100 |  |  | 65 | 55 |
| E – urbana di quartiere |  | 30 | definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati nella tab. C allegata al D.P.C.M. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane |  |  |  |
| F – locale |  | 30 |  |  |  |  |

Ai sensi del DPR n.459/1998 i limiti nelle fasce di pertinenza ferroviarie sono:

Tabella 5.4 – Limiti e fasce di pertinenza ferroviarie DPR 459/1998

| Limiti entro le fasce di pertinenza ferroviarie |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Leq diurno dB(A) | Leq notturno dB(A) |
| Scuole | 50 | - |
| Ospedali, case di cura e case di riposo | 50 | 40 |
| Altri ricettori fascia A (100 metri) | 70 | 60 |
| Altri ricettori fascia B (150 metri) | 65 | 55 |
| Altri ricettori con infrastrutture di nuova costruzione (250 metri) con velocità di progetto > 200 km/h | 65 | 55 |

Ai sensi del DM 31/10/1997 i limiti nelle zone di rispetto aeroportuali sono:

Tabella 5.5

| Zona di rispetto | Valori limite [dBA] | Limitazioni urbanistiche |
| --- | --- | --- |
| C | Lva>75 | esclusivamente leattività funzionalmente connesse con l'uso ed i servizi delle infrastrutture aeroportuali |
| B | 65<Lva≤75 | attività agricole ed allevamenti di bestiame, attività industriali ed assimilate,attività commerciali, attività di ufficio, terziari e assimilate, previa adozione di adeguate misure di isolamento acustico |
| A | 60<Lva≤65 | Non sono previste limitazioni |
| Aree esterne ad A, B, C | Lva≤60 | Non sono previste limitazioni |

# SINTESI DEI RISULTATI DELLA MAPPATURA ACUSTICA - Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.e)

I risultati ottenuti evidenziano che il traffico veicolare è la sorgente di rumore infrastrutturale che determina, con ordini di grandezza significativi, un'elevata percentuale di popolazione esposta alle fasce più alte di livelli sonori, sulla base di soglie da potersi considerare come riferimenti di possibili criticità. Indicativa è la distribuzione della popolazione esposta per sorgente infrastrutturale.

Nelle tabelle seguenti è riassunta l'esposizione della popolazione al rumore prodotto dalla sola infrastruttura stradale suddivisa per i Comuni ricadenti all'interno della Città Metropolitana di Cagliari.

# VALUTAZIONE DEL NUMERO STIMATO DI PERSONE ESPOSTE AL RUMORE, INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI E DELLE SITUAZIONI DA MIGLIORARE - Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.f)

Dalla mappa acustica strategica si evince la seguente situazione.

Da quanto esposto in precedenza si rileva che la percentuale di popolazione esposta a livelli sonori superiori alle soglie di potenziale rischio definite a livello internazionale, fissate in un valore di 65 dB(A) di Lden e 55 dB(A) di Lnight è costituita dal traffico veicolare, responsabile per quasi il 99% dell’esposizione della popolazione a Lden > 65 dB(A) e circa il 99 % della popolazione esposta a livelli Lnight > 55 dB(A), mentre la percentuale di popolazione esposta alle altre sorgenti risulta essere inferiore al 1% del totale.

In riferimento alle stime, elaborate nelle precedenti fasi di attuazione della Direttiva 2002/49/CE (piano d'azione 2018), si rileva una diminuzione dell'esposizione al rumore, prodotto dal traffico veicolare, dei residenti nell'Agglomerato in riferimento alle soglie critiche, di circa 10 punti percentuale nell'arco della giornata e 25 punti percentuali nel periodo notturno.

# RESOCONTO DELLE CONSULTAZIONI PUBBLICHE ORGANIZZATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 DEL D.LGS. 194/2005 - Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.g)

I documenti relativi alla mappatura acustica realizzata secondo le disposizioni del D.Lgs. 194/2005  sono stati approvati con decreto del Sindaco Metropolitano e successivamente è stata avviata la consultazione pubblica, del Piano d’Azione articolata con i seguenti passaggi:

- Pubblicazione, con avviso pubblico in data 23/10/2024, del Piano d’azione (Decreto del Sindaco Metropolitano n°175 del 22/10/2024) nel sito istituzionale della Città metropolitana di Cagliari e nella sezione Amministrazione Trasparente “informazioni ambientali”, ai sensi del Dlgs 195/2005, sull'accesso pubblico alle informazioni ambientali al fine di ottemperare a quanto disposto  dall’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n° 194

- Convocazione di una riunione da tenersi in data 6/11/2024, con nota Prot.  36401 del 23/10/2024, dei soggetti interessati (Comuni facenti parti dell’agglomerato urbano di Cagliari, aziende di trasporto, società di gestione strade, Aeroporto, Ferrovie ed Autorità Portuale) per la presentazione del Piano d’Azione.con la stessa nota è stato richiesto a tutti i Comuni di pubblicare, al fine di garantire la massima pubblicità, la notizia sulla home page del proprio sito web e all’albo pretorio indicando che (così come riportato nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Cagliari): eventuali osservazioni, aventi come oggetto “Osservazioni al Piano d’azione”  potranno essere inviate entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale della Città Metropolitana

- con successiva nota Prot. 38183 dell’8/11/2024 è stato chiesto ai comuni interessati di presentare eventuali proposte di intervento sia già programmate sia di nuova realizzazione ricomprese nelle aree critiche o interessanti edifici sensibili così come individuati nella Mappatura/Piano d’Azione. Tale richiesta era finalizzata a valutare la possibilità di poter finanziare interventi ritenuti adeguati grazie ad  un contributo di 1.500.00,00 euro concesso alla Città Metropolitana di Cagliari dalla Regione Autonoma della Sardegna ( Deliberazione della Giunta Regionale  46/12 del 22/12/2023) ai fini dell'attuazione dei piani d'azioni per il contrasto al rumore ambientale  in relazione alle criticità evidenziate.

- È stato inoltre richiesto sia ai comuni che agli altri soggetti interessati e precedentemente convocati di fornire ogni eventuale dato e/o informazione in loro possesso inerente la tematica trattata.Sono quindi pervenute le seguenti osservazioni/richieste:

con nota Prot. 38765 del 13/11/2024 di cui al Prot. 40181 del 21/11/2024  il comune di Assemini ha presentato una proposta di intervento nelle aree individuate come critiche per un importo di 450.000,00 euro

con nota CTM Prot. 27843 del 20/11/2024 di cui al Prot. 39839 di pari data  sono state inviate informazioni aggiornate alla tipologia del parco mezzi e agli interventi di prossima realizzazione previsti.

con nota ARST Prot. 28309 del 21/11/2024 di cui al Prot. 40163 di pari data è stata inviata documentazione inerente l’impatto acustico degli interventi programmati riguardante la metropolitana leggera

con nota di cui al Prot. 53891 del 4/12/2024 di cui al Prot. 42018 del 4/12/2024 il comune di Selargius ha presentato osservazioni relativamente ai recettori sensibili

con nota di cui al Prot. 42597 del 9/12/2024  il comune di Quartu Sant’Elena  ha presentato una proposta di intervento nelle aree individuate come critiche per un importo di € 188.000

con nota Prot. 43455  del 13/12/2024 il Comune di Cagliari   ha presentato una proposta di intervento nelle aree indivuiduate come critiche per un importo di € 3.675.216,00.

Il piano come disposto dall’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n° 194 è stato reso disponibile per 45 giorni (sino al 9 /12/2024) al fine di permettere a tutti gli interessati di presentare osservazioni. A tal fine sono state rese disponibili 3 modalità per presentare osservazioni: all’indirizzo PEC della Città Metropolitana di Cagliari: ambiente@pec.cittametropolitanacagliari.it,  o all’indirizzo mail: osservazionipda@cittametropolitanacagliari.it, o tramite la piattaforma istanze on line all’indirizzo https://istanze.cittametropolitanacagliari.it/portal/servizi/moduli/pre_auth, sezione Osservazioni Piano Azione.

# MISURE ANTIRUMORE IN ATTO E IN FASE DI PREPARAZIONE, INTERVENTI PIANIFICATI PER I SUCCESSIVI CINQUE ANNI E STRATEGIA DI LUNGO TERMINE - piani di risanamento acustico delle infrastrutture di trasporto - Requisiti di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.h) – i) - l)

I comuni ricadenti nell'Agglomerato di Cagliari non hanno ancora predisposto i piani  di risanamento acustico previsti dalla L.q. 447/1995 e dalle Direttive Regionali D.G.R. 62/9-2008. Gli interventi (barriere, asfalti fonoassorbenti, fluidificazione/regolamentazione traffico, rotonde, ecc.) con effetti sulla mitigazione del rumore sono stati, negli anni passati, eseguiti in modo puntuale e non inseriti in una programmazione legata al risanamento acustico ma in altre programmazioni quali opere pubbliche, viabilità ecc. Gli interventi del Comune di Cagliari di costruzione delle rotatorie, al fine di una fluidificazione del traffico con effetti anche di contenimento della rumorosità, indicati nel precedente piano d'azione (ed.2013) sono stati completati.

Sulla base delle elaborazioni eseguite da ARPAS risultano evidenti criticità relative all’esposizione al rumore da traffico veicolare nel periodo diurno in alcune zone del Comune d Quartu Sant’Elena e Cagliari, che verranno discusse in uno specifico tavolo tecnico finalizzato a proporre interventi per la riduzione della popolazione esposta.

La tipologia generale di intervento proposta consisterà sostanzialmente in

- riduzione della velocità con limiti di 30 km/h

- rimodulazione/regolamentazione del traffico cosiddetto “pesante”

Questi interventi hanno un significato di tipo generale e applicabili in casi omologhi per la mitigazione del disturbo dal rumore da traffico veicolare (principale sorgente disturbante sulla popolazione nell'Agglomerato studiato), ovvero diminuire la popolazione esposta nelle classi più alte di dB indicati dal D.Lgs. 194/2005.

I gestori dei trasporti pubblici e/o delle relative infrastrutture hanno, negli anni passati, elaborato dei piani di contenimento del rumore ai sensi del D.M. 29/11/2000 (ANAS, RFI) ma non hanno completato e in alcuni casi dato avvio agli interventi pianificati.

Si prevede inoltre la possibilità di intervenire con azioni strutturali ulteriori interventi (asfalto fonoassorbente protezioni fonoassorbenti  grazie ad un finanziamento regionale (vedi  capitolo 10.	INFORMAZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO – Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.m)

## PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI

Per i gestori dei servizi di trasporto pubblico e i gestori delle infrastrutture stradali, la normativa vigente - Legge Quadro 447/1995 e D.M. Ambiente del 29/11/2000 “Criteri per la predisposizione dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore” - prevede che “le società e gli enti gestori, in caso di superamento dei valori limite previsti dalla normativa, hanno l’obbligo di predisporre piani di contenimento ed abbattimento del rumore e sono obbligati ad impegnare per il risanamento una quota fissa, non inferiore al 5% dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse, per l’adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore”.

Inoltre, le società di trasporto pubblico e gli enti gestori di infrastrutture stradali su cui transitano più di 3.000.000 di veicoli all’anno, devono predisporre le relative “mappature acustiche” e i correlati piani di azione ai sensi del D.Lgs. 194/2005.

Nel caso in esame le società o enti gestori soggetti al D.M. 29/11/2000 sono riportati nella Tabella 9.6.

Tabella 9.6 – Società o enti gestori soggetti al D.M. 29/11/2000

| Ente gestore | Tipologia di servizio/infrastruttura | Estensione | Attività |
| --- | --- | --- | --- |
| Comune di Cagliari | Strade comunali ricadenti nel Comune di Cagliari | ~ 360 km | Gestione dell’inquinamento acustico delle strade locali di tipo E ed F ai sensi del D.P.R. n.142/2004, nonché delle strade di diretta competenza comunale anche quando non di tipo E, F. Nel caso specifico l’asse mediano di scorrimento è classificato come D ai sensi del D.P.R. 142/2004 e il Comune di Cagliari ne ha competenza |
| Comune di Quartu S.Elena | Strade comunali ricadenti nel Comune di Quartu S.Elena | ~ 390 km | Gestione dell’inquinamento acustico delle strade locali di tipo E ed F ai sensi del D.P.R. 142/2004, nonché delle strade di diretta competenza comunale anche quando non di tipo E, F |
| Comuni di Assemini, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Quartucciu, Selargius, Sestu e Settimo S.Pietro | Strade comunali ricadenti nei rispettivi comuni | ~ 600 km | Gestione dell’inquinamento acustico delle strade locali di tipo E ed F ai sensi del D.P.R. 142/2004, nonché delle strade di diretta competenza comunale anche quando non di tipo E, F |
| Città Metropolitana di Cagliari | Strade provinciali ricadenti nell’Agglomerato di Cagliari | ~ 100 km | Gestione dell’inquinamento acustico delle strade di tipo B, C ai sensi del D.P.R. 142/2004, nonché delle strade di diretta competenza provinciale anche quando non di tipo B, C |
| ANAS | Strade statali ricadenti nell’Agglomerato di Cagliari | ~ 160 km | Gestione dell’inquinamento acustico delle strade di tipo B, C ai sensi del D.P.R. n.142/2004, nonché delle strade di diretta competenza statale anche quando non di tipo B, C |
| CTM | Servizio di trasporto pubblico offerto a 7 Comuni nell’ambito dell’Agglomerato di Cagliari | n. 32 linee, di cui 3 filotranviarie | Gestione dell’inquinamento acustico causato dal servizio delle proprie linee di trasporto pubblico |
| ARST | Servizio di trasporto pubblico di tipo extraurbano e nell'hinterland cagliaritano | n. 300 autolinee regionali, n.2 linee metrotranviarie | Gestione dell’inquinamento acustico causato dal servizio delle proprie linee di trasporto pubblico |

Al momento della stesura del presente documento nessun'ente gestore delle strade e dei servizi di trasporto pubblico hanno presentato piani di contenimento del rumore prodotto. In riferimento ai dettami del D.Lgs. 194/2005, in merito alle strade con traffico annuo superiore ai 3 milioni di veicoli, nessun gestore delle infrastrutture ha presentato i piani di azione previsti dalla Direttiva 2002/49/CE. L’ente gestore delle strade statali ANAS, che nelle precedenti fasi applicative della Direttiva 2002/49/CE aveva elaborato la mappa acustica strategica, ha comunicato che attualmente l’unico strumento predisposto, relativo all’inquinamento acustico prodotto, è costituito dal piano di risanamento ai sensi del D.M. 29/11/2000, presentato ed esaminato anche nella precedente fase applicativa del piano di azione e che è tuttora in attesa di poter avviare gli interventi di risanamento non essendo stato approvato il Piano nazionale di Contenimento e Abbattimento del Rumore (PCAR). I contenuti, limitatamente ai tracciati ricadenti nell’Agglomerato di Cagliari, verranno esposti di seguito valutando anche l’evoluzione dello stesso.

Gli altri enti non hanno mai formalizzato alcun piano/programma, se non interventi puntuali non pianificati, di mitigazione acustica.

### Strade comunali

Le strade comunali ricadenti nell'Agglomerato di Cagliari ammontano a circa 1300 km lineari, ossia l'80% delle strade totali presenti nell'Agglomerato.

Secondo quanto stabilito dal D.P.R. 142/2004 i limiti per il rumore stradale sono definiti in funzione delle caratteristiche delle strade. Per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali) i limiti devono essere invece definiti dai Comuni nell'ambito dei piani classificazione acustica (PCA).

Si riporta in Tabella 9.7 la situazione sullo stato di attuazione dell'iter di adozione/approvazione dei PCA relativi ai dieci Comuni dell'Agglomerato.

Tabella 9.7 - stato di attuazione dell'iter di adozione/approvazione dei PCA

| Ente competente | Normativa di riferimento | Stato di avanzamento |
| --- | --- | --- |
| Comune di Cagliari | L.q. 447/1995 DPCM 14/11/1997 D.M. 29/11/2000 D.M. 23/11/2001 D.P.R. 142/2004 D.G.R. 62/9 del 14/11/2008 (RAS) | PCA Approvato con D.C.C. n.37 del 13/4/2016 |
| Comune di Assemini | “ | PCA Approvato con D.C.C. n.19 del 20/7/2015 |
| Comune di Elmas | “ | PCA Approvato con D.C.C. n.10 del 10/2/2010 |
| Comune di Quartu S.Elena | “ | PCA Approvato con D.C.C. n.44 del 3/5/2011 |
| Comune di Monserrato | “ | PCA Approvato con D.C.C. n.49 del 4/12/2009 |
| Comune di Maracalagonis | “ | PCA adottato con D.G.C. n.11 del 25/7/2008; in attesa di approvazione definitiva |
| Comune di Quartucciu | “ | PCA approvato con D.C.S. n.7 del 03/04/2012 |
| Comune di Selargius | “ | PCA approvato con D.C.C. n.45 del 23/6/2009 |
| Comune di Settimo S.Pietro | “ | PCA approvato con D.C.C. n.4 del 9/2/2011 |
| Comune di Sestu | “ | PCA adottato con D.C.C. n.57 del 27/10/2008; in attesa di approvazione definitiva |

Ai fini dell'individuazione della competenza per quanto riguarda la gestione dell’inquinamento acustico, si evidenzia che il Nuovo Codice della strada (D.Lgs. 285/1992, art.2 comma 7) recita:

“Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F sono sempre comunali, quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.”

Per quanto sopra esposto, in riferimento alle strade provinciali e statali che attraversano i centri urbani dei Comuni dell’Agglomerato, la competenza relativa al risanamento acustico può essere indicata secondo quanto riportato in Tabella 9.8.

Tabella 9.8 - competenza relativa al risanamento acustico delle strade provinciali e statali che attraversano i centri urbani

| Ente gestore | Tipologia di infrastruttura | Popolazione(*) | Attività |
| --- | --- | --- | --- |
| Comune di Cagliari | Infrastrutture stradali | 147.235 | Gestione dell’inquinamento acustico delle strade locali di tipo D, E ed F ai sensi del D.P.R. 142/2004, nonché dei tratti urbani delle strade provinciali e statali classificate di tipo B, C |
| Comune di Quartu S.Elena | “ | 68.786 | “ |
| Comune di Quartucciu | “ | 11.200 | “ |
| Comune di Monserrato | “ | 19.710 | “ |
| Comune di Assemini | “ | 25.668 | “ |
| Comune di Selargius | “ | 29.301 | “ |
| Comune di Sestu | “ | 19.272 | “ |
| Comune di Settimo S. Pietro | “ | 5.949 | Gestione dell’inquinamento acustico delle strade locali di tipo E ed F ai sensi del D.P.R. 142/2004 |
| Comune di Elmas | “ | 8.298 | “ |
| Comune di Maracalagonis | “ | 7.391 | “ |

(*) Dati popolazione fonte ISTAT 2021 ricadenti nell’Agglomerato di Cagliari

Pertanto, per quanto riguarda i Comuni con oltre 10.000 abitanti tutte le strade sono di competenza comunale, mentre rimangono di competenza provinciale (o statale) i tratti di strade provinciali o statali al di fuori dei centri urbani.

Per quanto riguarda invece i Comuni con meno di 10.000 abitanti le strade di competenza comunale sono quelle di tipo locale (E ed F), mentre le tratte urbane ed extraurbane delle strade provinciali e statali sono di competenza provinciale o statale (in funzione dell’ente gestore a cui sono attribuite).

Possono esistere accordi speciali a livello locale che sanciscono una diversa ripartizione delle competenze.

### Strade provinciali - Città Metropolitana di Cagliari

La Città Metropolitana di Cagliari – Settore Viabilità, competente per circa 100 km all’interno dell’Agglomerato, non ha al momento predisposto il piano di risanamento ai sensi dell’art.2, comma 2 del D.M. 29/11/2000.

Figura 9.2 - La viabilità principale e le relative fasce di pertinenza ai sensi del D.P.R. 142/2004 dei dieci comuni dell’area cagliaritana

Gli esiti della mappa acustica strategica non evidenziano particolari criticità, comprensibilmente perché si identificano con tracciati extraurbani con relativa bassa popolazione esposta. Nel corso dei cinque anni di validità del piano ci si concentrerà in una maggiore attenzione e monitoraggio per quei tracciati che presentano comunque elevati flussi di traffico quali le S.P. 8-15-17.

STRADE CITTA’ METROPOLITANA

| S.P. | Denominazione tratto stradale | Km. di intervento |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S.P. n°1 | C.A.S.I.C (Valriso) -S.Lucia - Limite Provincia Sud Sardegna | Km | 24+344 |
| S.P. n°2 | Bv. S.S. 131 - Bv. S.S. 130 - Dorsale Consortile Industriale - Bv. S.P. 92 - Limite Provincia Sud Sardegna | Km | 20+600 |
| S.P. n°3 | Uta - Limite Provincia Sud Sardegna | Km | 0+260 |
| S.P. n°4 | Sestu - S.S. 131(Rotatoria) - Limite Provincia Sud Sardegna | Km | 6+350 |
| S.P. n°5 | S.S. 130 (Decimomannu) - Limite Provincia Sud Sardegna | Km | 1+500 |
| S.P. n°8 | Bv. S.S 554 (Monserrato -Ponte Strallato) - Sestu - Bv. S.S. 131 - Bv. S.S. 130 (Elmas) | Km | 5+194 |
| S.P. n°9 | Sestu ( inizio abitato) - Limite Provincia Sud Sardegna | Km | 4+855 |
| S.P. n°90 | Uta - Limite Provincia Sud Sardegna | Km | 0+054 |
| S.P. n°91 | Bv. S.S. 195 - Capoterra - Bv. S.P. 1 (Santa Lucia) | Km | 6+743 |
| S.P. n°91 /C | Circonvallazione (Mc. adam) | Km | 2+800 |
| S.P. n°92 | Macchiareddu -Bv. Pedemontana – Bv. S.P. 2 | Km | 5+705 |
| S.P. n°12 | bv. SS.387-SETTIMO S.PIETRO (Inizio Abitato) | Km | 5+570 |
| S.P. n°15 | SELARGIUS – SETTIMO S.P. – SINNAI – MARACALAGONIS - Bv Sa Funtanedda | Km | 13+800 |
| S.P. n°15 Bis | SELARGIUS-CIRCONVALLAZIONE SINNAI | km | 4+100 |
| S.P. n°15 Ter | ABITATO SINNAI-bv. CIRCONVALLAZIONE SP. 15 | km | 0+800 |
| S.P. n°16 | MARACALAGONIS (fine abitato)-bivio SS 125 | km | 4+920 |
| S.P. n°94 | bivio SS 554-bivio SP 15 (QUARTUCCIU-GANNI') | km | 3+460 |
| S.P. n°95 | bivio Sa Funtanedda -S.ISIDORO | km | 4+380 |
| S.P. n°96 | bivio SS 125-bivio SP 17 (FLUMINI DI QUARTU) | km | 5+213 |
| S.P. n°17 | bivio SP.15-TERRA MALA | km | 10+050 |
| S.P. n°17 | TERRA MALA- confine VILLASIMIUS | km | 17+398 |
| S.P. n°17 Quater | Rotatoria ippodromo Cagliari-conf. comunale Quartu sant'Elena | km | 1+800 |
| S.P. n°20 | SOLANAS-SU REU | km | 7+100 |
| S.P. n°20 | SU REU- confine CASTIADAS | km | 3+086 |
| S.P. n°21 | Bv S.S. 125-confine Prov Sud Sardegna | km | 2+215 |
| Totale |  | km | 162,297 |

### Strade statali - A.N.A.S. S.p.A.

L'ANAS, competente per circa 160 km all’interno dell’Agglomerato di Cagliari, in data 10/04/2013 ha trasmesso alla RAS un piano di contenimento e abbattimento del rumore come previsto dalla L.q. 447/1995 e dal D.M. 29/11/2000, non ha mai invece recepito il D.Lgs 194/2005 in relazione alla elaborazione di un piano di azione come dettato dalla Direttiva 2002/49/CE.

In tale documento, contestualizzabile in un piano di risanamento acustico secondo i disposti normativi indicati dalla L.q. 447/1995, sono compresi numerosi interventi programmati nell'arco di 15 anni.

Gli interventi, che ricadono nel territorio dell’Agglomerato di Cagliari, la cui esecuzione era prevista entro il 2023 sono riportati in Tabella 9.9.

Tabella 9.9 – ANAS Interventi ricadenti nel territorio dell’Agglomerato di Cagliari previsti entro il 2023

| Comune | Strada | km inizio | km fine | Intervento | Anno di piano | Costo € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selargius | SS 131dir | 2,265 | 3,184 | Pavimentazione fonoassorbente Infissi edifici | 2018 | 511.531 |
| Quartu S.Elena | SS 554 | 12,488 | 12,998 | Pavimentazione fonoassorbente Infissi edifici | 2022 | 310.150 |
| Quartu S.Elena | SS 554 | 14,644 | 14,703 | Pavimentazione fonoassorbente | 2023 | 112.770 |
| Elmas | SS 130 | 2,816 | 2,916 | Pavimentazione fonoassorbente | 2023 | 66.000 |
| Quartucciu | SS 554 | 10,571 | 10,782 | Pavimentazione fonoassorbente | 2022 | 145.687 |
| Assemini | SS 130 | 10,057 | 10,335 | Pavimentazione fonoassorbente Infissi edifici Barriere | 2021 | 381.072 |
| Assemini | SS 130 | 10,963 | 11,270 | Pavimentazione fonoassorbente Barriere | 2020 | 710.040 |
| Cagliari | SS 195racc | 1,285 | 1,386 | Pavimentazione fonoassorbente | 2022 | 66.165 |
| Selargius | SS 554 | 2,575 | 3,002 | Infissi edifici | 2021 | 212.240 |
| Selargius | SS 554 | 9,137 | 9,683 | Pavimentazione fonoassorbente Infissi edifici | 2022 | 311.261 |
| Selargius | SS 554 | 4,236 | 4,457 | Pavimentazione fonoassorbente Infissi edifici | 2023 | 217.675 |

Gli interventi la cui esecuzione è prevista oltre i cinque anni di validità del piano d'azione sono riportati in Tabella 9.10.

Tabella 9.10 – ANAS Interventi la cui esecuzione è prevista oltre i cinque anni di validità del piano d'azione

| Comune | Strada | km inizio | km fine | Intervento | Anno di piano | Costo € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quartu S.Elena | SS 554 | 11,984 | 12,105 | Pavimentazione fonoassorbente Infissi edifici | 2027 | 154.060 |
| Sestu | SS 131 | 10,702 | 10,801 | Pavimentazione fonoassorbente Infissi edifici | 2027 | 76.910 |
| Sestu | SS 131 | 7,413 | 7,652 | Pavimentazione fonoassorbente | 2027 | 152.145 |
| Sestu | SS 131 | 13,838 | 13,937 | Pavimentazione fonoassorbente Infissi edifici | 2028 | 75.400 |
| Elmas | SS 130 | 6,392 | 6,673 | Pavimentazione fonoassorbente | 2027 | 148.945 |
| Elmas | SS 130 | 5,858 | 5,958 | Pavimentazione fonoassorbente | 2028 | 118.282 |
| Elmas | SS 130 | 6,209 | 6,308 | Pavimentazione fonoassorbente | 2028 | 83.947 |
| Quartucciu | SS 554 | 10,105 | 10,368 | Pavimentazione fonoassorbente Infissi edifici | 2026 | 162.355 |
| Quartucciu | SS 554 | 9,781 | 9,880 | Pavimentazione fonoassorbente | 2028 | 82.057 |
| Quartucciu | SS 125 | 5,640 | 5,739 | Pavimentazione fonoassorbente | 2028 | 65.835 |
| Assemini | SS 130 | 10,445 | 10,775 | Pavimentazione fonoassorbente | 2024 | 150.885 |
| Assemini | SS 130 | 9,069 | 9,169 | Pavimentazione fonoassorbente | 2024 | 66.000 |
| Assemini | SS 130 | 11,607 | 11,768 | Pavimentazione fonoassorbente | 2026 | 116.235 |
| Assemini | SS 130 | 9,669 | 9,888 | Pavimentazione fonoassorbente | 2026 | 142852 |
| Assemini | SS 130 | 12,821 | 12,921 | Pavimentazione fonoassorbente Infissi edifici | 2026 | 80.905 |
| Assemini | SS 130 | 12,121 | 12,221 | Pavimentazione fonoassorbente | 2027 | 100.327 |
| Assemini | SS 130 | 11,884 | 11,984 | Pavimentazione fonoassorbente | 2027 | 71.347 |
| Assemini | SS 131 | 7,840 | 7,940 | Pavimentazione fonoassorbente | 2028 | 108.360 |
| Cagliari | SS 554 | 1,710 | 1,927 | Pavimentazione fonoassorbente | 2024 | 162.855 |
| Cagliari | SS 554 | 5,405 | 5,506 | Pavimentazione fonoassorbente Infissi edifici | 2024 | 146.828 |
| Cagliari | SS 554 | 2,309 | 2,410 | Pavimentazione fonoassorbente | 2024 | 71.977 |
| Cagliari | SS 554 | 5,595 | 5,829 | Pavimentazione fonoassorbente | 2027 | 134.977 |
| Selargius | SS 554 | 3,390 | 3,758 | Pavimentazione fonoassorbente Infissi edifici | 2024 | 180.214 |
| Selargius | SS 554 | 7,295 | 7,394 | Pavimentazione fonoassorbente Infissi edifici | 2024 | 149.146 |
| Selargius | SS 554 | 7,620 | 7,719 | Pavimentazione fonoassorbente Infissi edifici | 2026 | 126.878 |
| Selargius | SS 554 | 3,906 | 4,007 | Pavimentazione fonoassorbente | 2026 | 91.192 |
| Selargius | SS 554 | 6,725 | 6,822 | Pavimentazione fonoassorbente | 2028 | 125.055 |
| Selargius | SS 554 | 3,188 | 3,350 | Pavimentazione fonoassorbente | 2028 | 86.625 |

## Piani di risanamento acustico trasporto pubblico locale

### Trasporto Pubblico Locale - C.T.M. S.p.A.

CTM è l’azienda che garantisce il servizio di trasporto pubblico locale nell’area vasta cagliaritana, servendo 7 comuni dell'Agglomerato; sono esclusi Settimo S.Pietro, Sestu e Maracalagonis.

CTM è una società per azioni a totale capitale pubblico e gli azionisti sono: il Comune di Cagliari (67,5%), il Comune di Quartu S.Elena (7,5%) e la Città Metropolitana di Cagliari (25%).

La missione di CTM è quella di favorire nel suo complesso la mobilità nell’area vasta cagliaritana. In quest’ottica si caratterizzano i campi di attività in cui l’azienda è impegnata:

- trasporto pubblico di persone;

- progetti per la mobilità e sviluppo tecnologico anche attraverso la propria società controllata Technomobility (ormai fusa nell’azienda) e la società partecipata ITS Scarl costituita dal Comune di Cagliari e da altri sei comuni e la Città Metropolitana di Cagliari;

- sicurezza dei trasporti;

- gestione della sosta attraverso la società controllata Parkar.

L'azienda ha 809 dipendenti al 2024 di cui:

- 555 personale viaggiante

- 15 Quadri

- 145 personale officina e deposito

- 89 impiegati

- 5 dirigenti

Il servizio erogato da CTM è svolto mediante autobus e filobus e si sviluppa su 32 linee con un parco mezzi composto da 235 unità a motore a scoppio con un età media di 7,3 anni e 32 unità elettriche (di cui 16 entrati in esercizio nuovi nel 2016) con una età media di 2,9 anni.

I mezzi CTM percorrono oltre 12 milioni di chilometri in linea l’anno, su un’area di 402 Km2, lungo una rete di 432 Km che attraversa i territori di 8 Comuni dell’area vasta: Cagliari, Quartu S.E., Quartucciu, Monserrato, Selargius, Elmas, Assemini e Decimomannu. La popolazione residente nell’area servita è pari a circa 332.000 unità.

Il servizio di trasporto CTM è operativo 365 giorni all’anno. Mediamente in un giorno feriale del servizio invernale vengono effettuate 3429 corse. Lungo la rete autofilotranviaria sono ubicate 967 fermate.

Comuni interessati dal servizio:	8 (7 comuni dell’Agglomerato)

Popolazione residente:	320.994 abitanti (comuni Agglomerato)

Utenza potenziale servita:	367.463 abitanti

Superficie territoriale Comuni serviti:	402 km2

Lunghezza rete:	353 km

Offerta per abitante:	38,17 km/anno

Linee:	32 di cui 3 filoviarie

Viaggiatori anno:	47.820.799*

Viaggiatori/giorno:	131.013

Vetture in servizio all’ora di punta:	188

Vetture Km/anno:	12.379.650

Giorni di operatività	365

Fermate	974

Fermate totali di pensilina	200

Fermate totali di pensilina elettronica	279

Situazione relativa all’inquinamento acustico

Secondo quanto riportato nella relazione del bilancio di sostenibilità del 2023 redatto dal CTM, l'azienda ha investito nella sostenibilità ambientale con l’obiettivo, entro il 2026, di avere l’80% della propria flotta ad alimentazione elettrica.  Nel triennio 2030-2033 è orevisto il raggiungimento di una flotta interamente elettrica.

I nuovi bus elettrici sono caratterizzati da emissioni sonore nettamente inferiori rispetto agli autobus a gasolio attualmente in servizio.

Di seguito è riportata una tabella di equiparazione

Il piano d rinnovamento della flotta pernil 2024/2025 permetterà entro il dicembre 2025 di disporre di 175 nuovi bus elettrici e 3 nuovi bus a idrogeno, con una conseguente significativa riduzione delle emissioni sonore legate all’erogazione del servizio.

#### Gestione delle problematiche acustiche

CTM non ha predisposto, ad oggi, un'analisi relativa all’inquinamento acustico prodotto nell’ambito della propria attività di gestore del servizio di trasporto pubblico ai sensi dell’art.2, comma 1 del D.M. 29/11/2000.

Attualmente l’azienda collabora con altri enti per la gestione e razionalizzazione del traffico veicolare, anche privato. Nello specifico gestisce la sala di controllo della mobilità del comune di Cagliari, che coordina tutte le periferiche di controllo del traffico veicolare: impianti semaforici, pannelli di messaggio, telecamere e le spire di rilevamento traffico.

Nella mission dell’azienda sussiste, ben più importante, l’obiettivo di affiancamento e sinergia con gli enti locali (Comuni, Città Metropolitana e Regione competenti territorialmente e regolamentatori) in termini propositivi e decisionali per incidere sulla cosiddetta “mobilità sostenibile”: la migrazione dall’uso dell’auto/motociclo privato a quello del trasporto pubblico, unico e fondamentale passaggio per una significativa riduzione del rumore stradale (ovviamente anche delle emissioni). A tal fine si è proposta per governare la società consortile (attualmente di 7 comuni) ITS Area Vasta S.c.ar.l. che gestisce e dovrà creare e gestire tutti i sistemi di controllo, avvisi, monitoraggio del traffico, radiocomunicazione, trasmissione dati (fibra ottica) e sicurezza (telecamere).

Con l’approvazione dei piani di classificazione acustica comunali dei Comuni di Cagliari e Assemini e la conseguente individuazione dei limiti applicabili alle strade di tipo E ed F ai sensi della Tab.2 del D.P.R. 142/2004, il CTM dovrà dare seguito al disposto di cui all’art.2, comma 1 del D.M. 29/11/2000.

### Trasporto Pubblico Locale - A.R.S.T. S.p.A.

(Fonte: web all’URL http://arst.sardegna.it/index.html, carta mobilità ed.2024, annual report 2024)

ARST SpA con Direzione Centrale a Cagliari, Sedi operative in tutti i principali centri della Sardegna e oltre 2130 dipendenti, è la principale azienda di trasporto pubblico in Sardegna controllata al 100% dall’Amministrazione Regionale ed uno dei principali operatori TPL a livello nazionale. ARST esercita la gran parte di collegamenti extraurbani della Sardegna, il trasporto urbano su gomma nei comuni di Oristano, Macomer, Alghero, Carbonia e Iglesias, il trasporto (TPL e turistico) su rete ferroviaria a scartamento ridotto e i servizi metrotranviari di Cagliari e Sassari.

Il 25 ottobre 2010 si è concluso il percorso che ha portato alla trasformazione della vecchia Azienda Regionale Sarda Trasporti in ARST S.p.A. con l'accorpamento delle Ferrovie Meridionali Sarde e di ARST- gestione FdS s.r.l..

Figura 9.5 - ARST

La funzione istituzionale dell'azienda è quella relativa all'impianto ed alla gestione in tutta la Regione Sardegna dei servizi automobilistici e ferroviari di linea per il trasporto di persone e bagagli.

L'azienda svolge servizi di linea extraurbani in tutto il territorio regionale ed anche sub-urbani negli hinterland di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Iglesias, Guspini, Olbia, Lanusei.

Per quanto riguarda in particolare l'Agglomerato di Cagliari, l'ARST gestisce il TPL su gomma con i bus in partenza dalla stazione in piazza Matteotti di Cagliari verso i centri abitati dell'hinterland oltre alla linea metropolitana di superficie Cagliari-Monserrato-Policlinico-Settimo S.P.

L'ARST si distribuisce in 8 sedi territoriali dislocate nei seguenti Comuni: Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Iglesias Guspini, Olbia, Lanusei.

L’azienda è di proprietà della Regione Sardegna.

- Dipendenti:							2.150

- Autobus (età media 11-12 anni):				813 di cui 361 tutti motore a scoppio 								modello Euro5 e Euro5 EVV

- Autolinee:								300

- Lunghezza della rete:						15.0000 km

- Percorrenza annuale degli autobus:				35.500.000 km

- Passeggeri annui:						22.337.000

- Comuni serviti nell'isola:					369

- Rivendite di biglietti:						800

- N. metrotram Agglomerato di CA:				9+3 tutti a trazione elettrica

Passeggeri trasportati

NUMERI

- 62.000 per giorno

- 21.500.000 per anno

SERVIZI OFFERTI

Trasporto pubblico extraurbano su gomma sul territorio regionale della Sardegna

mediante autoservizi, che garantiscono collegamenti capillari sia nei giorni feriali

che festivi in tutta la regione (369 comuni serviti), con:

- 4.000 corse/giorno

- 3.000 fermate

- 35.500.000 percorrenze annue km

Trasporto pubblico urbano su gomma nei comuni di Oristano, Carbonia, Iglesias,

Macomer, Alghero con:

- 650 corse per giorno

- 700 fermate

- 2.000.000 percorrenze annue km

Trasporto metrotranviario nella città di Cagliari:

- MetroCagliari:

- Linea 1 (Repubblica - San Gottardo - Policlinico)

- Linea 2 (Settimo San Pietro - San Gottardo - Policlinico)

#### Situazione relativa all’inquinamento acustico

L'ARST non ha prodotto, ad oggi, un'analisi relativa all’inquinamento acustico prodotto nell’ambito della propria attività di gestore di servizio di trasporto pubblico ai sensi dell’art.2, comma 1 del D.M. 29/11/2000.

Nel contempo, comunque, l’azienda ha bandito nel 2017 n.2 gare per l’acquisto di 130 nuovi autobus e conta di arrivare ad un parco macchine nuovo di 200 entro il 2018.

La linea metrotramviaria dell’Agglomerato di Cagliari ha compiuto i 10 anni di esercizio e sono stati messi in transito nel 2018 n.3 nuovi tram modello “Urbos” che potenzieranno le frequenze

#### Risultati attesi nel prossimo quinquennio in relazione al miglioramento della situazione acustica

Oggi la flotta bus ha un’età media di circa 11-12 anni, per uscire da questa criticità l’azienda vorrebbe programmare un rinnovo di circa 100 bus/anno con una spesa che varia tra i 25-28 milioni di Euro per i prossimi cinque anni.

Si prevede che il rinnovo del parco mezzi circolante possa ridurre il contributo specifico di ARST al rumore delle infrastrutture stradali comunali.

Con l’approvazione dei piani di classificazione acustica comunali dei Comuni di Maracalagonis e Sestu e la conseguente individuazione dei limiti applicabili alle strade di tipo E ed F ai sensi della Tab.2 del D.P.R. 142/2004, l’ARST dovrà dare seguito al disposto di cui all’art.2, comma 1 del D.M. 29/11/2000.

### Rete metrotranviaria – A.R.S.T. S.p.A.

Attualmente oltre alla linea che collega p.zza Repubblica_Cagliari con Gottardo_Monserrato, esaminata nei precedenti piani di azione, sono in esercizio i tracciati tra Monserrato_Gottardo–Policlinico e Monserrato_Gottardo-Settimo S.Pietro.

Figura 9.6 -

Al momento della redazione del presente lavoro occorre considerare che la linea ferroviaria FdS è stata trasformata per un notevole tratto dell’Agglomerato di Cagliari sino alla stazione del Policlinico di Monserrato in metrotranvia di superficie.

Tabella 9.11 -

| Linee tranviarie dentro Agglomerato Cagliari | Km |
| --- | --- |
| Metrocagliari Linea 1 | 6.5 |
| Metrocagliari Linea 1_Tratto Monserrato-Policlinico | 1.5 |
| Metrocagliari Linea 2 | 4 |
| Totale | 12 |

#### Situazione relativa all’inquinamento acustico e gestione delle problematiche acustiche

Nel 2000 FdS fece una serie di rilievi fonometrici per determinare l’impatto acustico della linea ferroviaria.

Successivamente alla inaugurazione della prima tratta di metropolitana leggera (2008), l'ente gestore eseguì il collaudo acustico, attestando il rispetto dei limiti di legge, e pertanto non furono previsti interventi di risanamento acustico.

Per la determinazione dell’impatto acustico della metropolitana leggera di Cagliari ci si è avvalsi dei dati relativi all’attività svolta per la procedura di V.I.A. per il nuovo tracciato tra p.zza Repubblica e p.zza. Matteotti e i SEL rilevati dai transiti dei convogli sul tracciato esistente.

Nel mese di novembre 2024 (prot. 0040163 del 21/11/2024 della CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI) ARST ha trasmesso ulteriore documentazione relativa agli studi dell’impatto acustico del nuovo tratto Monserrato-Sestu

Occorre rilevare che in passato erano pervenuti esposti e segnalazioni da parte di privati cittadini che evidenziarono la presenza di problematiche di emissione sonora (stridii) che si verificano in particolare in corrispondenza di curve o scambi.

L'ARST è intervenuta per risolvere la problematica suindicata, mediante l'incremento della lubrificazione delle linee nei tratti di interesse con un apposito carrellino.

Il tracciato di nuova realizzazione tra le stazioni di Monserrato_Gottardo e il Policlinico è dotato di barriere antirumore lungo tutto il percorso che segue il viadotto.

Figura 9.8

#### Risultati attesi nel prossimo quinquennio in relazione al miglioramento della situazione acustica

Nel 2016 è stata aggiudicata la gara per la progettazione esecutiva del tracciato metrotranviario tra p.zza Repubblica e p.zza Matteotti a Cagliari di circa 2,5 km, l’importo complessivo per la realizzazione è di circa 20 milioni di Euro. Sono previste n.7 fermate correlate con parcheggi sosta auto con funzionalità d’interscambio.

Non si riscontrano, nella fascia di pertinenza dei 30 mt del tracciato urbano, l’insistenza di recettori definiti dalla norma “sensibili” quali scuole o strutture sanitarie. Lo studio previsionale acustico redatto nel 2014 e ripreso nella procedura di verifica di assogettabilità a V.I.A., conclusasi con non assogettabilità con Delibera di G.R. 7/12 del 2015, ha condotto a dei risultati in sinergia con la diminuzione del traffico veicolare, di un sostanziale diminuzione dei livelli sonori caratterizzanti il clima acustico dell’area di studio.

Figura 9.9 - Tratto della linea di metropolitana leggera di Cagliari (Repubblica-Matteotti) in corso di progettazione esecutiva

E’ allo studio un progetto complessivo di realizzazione dell’intera rete di metropolitana leggera intorno all’Agglomerato di Cagliari.

Il progetto complessivo prevede la realizzazione di un sistema tranviario veloce nell'area urbana di Cagliari, destinato ad estendersi anche alle tratte ferroviarie esistenti che collegano Cagliari con Soleminis e Dolianova.

L’obiettivo dell'ARST è di contribuire in modo sostanziale a ridurre i costi generali di trasporto e i tempi di percorrenza, garantendo un migliore servizio alla collettività e un minore inquinamento ambientale e acustico delle aree urbane.

L'opera si presenta realizzabile con approccio modulare e prevede tre grandi scenari di intervento: la realizzazione di due circuiti ad anello: “ANELLO OVEST” e “ANELLO EST” e la riqualificazione della linea Cagliari-Settimo S.Pietro, Soleminis e Dolianova, eventualmente ampliabile sino a Senorbì.

Le Ferrovie della Sardegna (FdS) avevano dato inizio già nel 2004 ai lavori del primo tratto della metropolitana leggera di Cagliari.

Finanziato dallo Stato e dalla Regione Sardegna con fondi strutturali (FESR) dell'Unione Europea (POR 2000 - 2006, Misura 6.2), l’intervento ha realizzato la riqualificazione del tratto compreso tra le stazioni di Cagliari Piazza Repubblica- Monserrato-Settimo S.Pietro.

## Piani di risanamento acustico delle infrastrutture ferroviarie

#### Rete Ferroviaria Italiana – R.F.I. S.p.A.

La porzione di rete ferroviaria compresa nell’Agglomerato di Cagliari si sviluppa per circa 15 km.

Il D.M. 29/11/2000 stabilisce le modalità con cui i gestori delle infrastrutture di trasporto individuano le aree in cui sia stimato il superamento dei limiti normativi prescritti dal D.P.R. 459/1998 e per le quali redigere ed attuare il piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore, di cui all’art.10 comma 5 della L.q. 447/1995.

RFI ha inviato ai Comuni interessati (Cagliari, Elmas ed Assemini) e alla Città Metropolitana di Cagliari un documento intitolato “Piano d’azione per gli assi ferroviari principali negli agglomerati ai sensi del D.Lgs. n.194 del 19/08/05” datato 16 giugno 2023

Nel caso di RFI ci si è avvalsi oltre che dei dati forniti ai sensi del D.M. 29/11/2000 anche dei progetti contenuti nel piano d'azione, redatto al mese di ottobre 2017, ai sensi del D.Lgs. 194/2005 per i gestori di infrastrutture con assi ferroviari su cui transitano più di 30.000 convogli/anno.

#### Situazione inquinamento acustico

I risultati della mappa acustica strategica sviluppata nel 2017, integrandoli con i dati forniti da RFI, fornisce il quadro seguente riportato nella Tabella 9.12.

Tabella 9.12

| Numero di persone esposte a livelli di Lden dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | >75 |
| 751 | 366 | 10 | 27 | 0 |
| Numero di persone esposte a livelli di Lnight dB(A) |  |  |  |  |
| 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | >70 |
| 1.286 | 844 | 603 | 0 | 0 |

Nonostante che della popolazione risulti esposta a livelli di rumore secondo gli indicatori della Direttiva 2002/49/CE, non si sono rilevate nel tempo particolari criticità; comunque come menzionato, RFI con nota registrata agli atti con prot. n.629 del 11/1/2018 ha depositato il documento previsto all'art.4 del D.Lgs. 194/2005 contenente alcune azioni per la mitigazione dell'inquinamento acustico.

#### Attività di abbattimento e contenimento del rumore

Sono stati individuati i seguenti interventi nel piano d’azione, riportati nella Tabella 9.13, nel quale però non viene stimata la riduzione della popolazione esposta nelle varie classi acustiche indicate dal D.Lgs. 194/2005, a seguito degli interventi di mitigazione. Gli interventi dovrebbero essere realizzati entro il 2025 stabilendo la pianificazione dei tempi di ciascuno nella sede della Conferenza Unificata Stato-Regioni.

Tabella 9.13 – RFI Interventi

| Codice intervento | Tratta | Intervento | Lunghezza m | Costo € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 092108001 | Assemini Carmine – Cagliari Elmas | Sostituzione infissi |  | 13.000 |
| 092108003 | Assemini Carmine – Cagliari Elmas | Sostituzione infissi |  | 8.000 |
| 092009001 | Cagliari Elmas – Cagliari S.Gilla | Sostituzione infissi |  | 13.000 |
| 092009002 | Cagliari Elmas – Cagliari S.Gilla | Sostituzione infissi |  | 6.000 |
| 092009003 | Cagliari S.Gilla - Cagliari | Sostituzione infissi |  | 32.000 |
| 092009004 | Cagliari S.Gilla - Cagliari | Barriera | 396 | 1.307.000 |
| 0920030 01 | Assemini - Cagliari Elmas | Barriera | 666 | 926.000 |
| 0920030 02 | Assemini - Cagliari Elmas | Barriera | 770 | 1.748.000 |
| 0920030 04 | Assemini - Cagliari Elmas | Barriera | 3275 | 8.160.000 |
| 092108002 | Assemini - Cagliari Elmas | Barriera | 235 | 327.000 |

Figura 9.12 – RFI Quadro d'insieme interventi

Figura 9.13 – RFI Inserimento barriere comune di Cagliari

Figura 9.14 - RFI Inserimento barriere tracciato comuni di Assemini ed Elmas

## Piani di risanamento acustico delle infrastrutture aeroportuali

#### Aeroporto Cagliari-Elmas “M.Mameli” – So.G.Aer S.p.A.

L’infrastruttura aeroportuale di Cagliari–Elmas, gestita dalla Sogaer è inserita nel contesto territoriale dell’Agglomerato urbano di Cagliari come definito dalla RAS.

Figura 9.15 - Inserimento dell’infrastruttura aeroportuale di Cagliari – Elmas nel contesto territoriale dell’Agglomerato di Cagliari

(Fonte: sito web www.sogaer.it, bilancio di esercizio e consolidato 2016, analisi statistiche traffico 2017, regolamento di scalo 2012)

Tabella 9.14 – Aeroporto

Nel 2016 e 2017 l’infrastruttura si è collocata al 14° posto nazionale per quanto riguarda sia il numero di movimenti aerei commerciali che per il numero di passeggeri trasportati.

Tabella 9.15

| Voli traffico commerciale totali | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 28.318 | 28.509 | 31.351 |

I risultati della mappatura acustica sono rielaborazioni derivate dalle curve isofoniche prodotte nel contesto della commissione aeroportuale (D.M. 31/10/1997), di rilievi ARPAS e ridefinite in termini di Lden e Lnight (parametri richiesti dal D.Lgs. 194/2005):

Tabella 9.16

| Numero di persone esposte a livelli di Lden dB(A) |  |  |  |  | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | >75 |  |
| 21.299 | 1.067 | 219 | 0 | 0 | 22.585 |
| Numero di persone esposte a livelli di Lnight dB(A) |  |  |  |  | Totale |
| 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | >70 |  |
| 2.201 | 227 | 2 | 0 | 0 | 2.430 |

#### Situazione relativa all’inquinamento acustico

Nel corso del 2017 la Sogaer ha implementato una rete di rilevamento del rumore costituta da n. 4 centraline fisse più una rilocabile. Il costo dell’intervento si è attestato a circa 150.000 Euro.

Sono dotate di strumentazione fonometrica, certificata secondo tutte le normative in materia, che trasmette i rilievi ad un centro elaborazione dati nel quale, sia con procedure automatiche - sistema denominato SARA - che con operatore vengono validate le misure e correlate con gli eventi aeroportuali.

Attualmente la rete ha il solo scopo di monitoraggio acustico e non viene impiegata per i processi sanzionatori di violazione alle procedure anti-rumore ancora non attive in aeroporto.

Figura 9.16 - Quadro d'insieme posizione delle centraline di rilevamento sistema SARA

Figura 9.17 Dettaglio posizione delle centraline di rilevamento sistema SARA

Di seguito si riporta la caratterizzazione acustica più recente descritta dal Livello di Valutazione Aeroportuale LVA, parametro individuato dalla normativa italiana D.M. 31/10/1997, rilevata dalle quattro centraline di gestione Sogaer.

Tabella 9.17

| Postazione | Valori rilevati 2017 settimana mese di agosto |
| --- | --- |
|  | LVA in dB(A) |
| P2804 + centralina meteo | 56,2 |
| P2805 + centralina meteo | 68,4 |
| P2806 | 65,1 |
| P2803 | 59,2 |

Attualmente la Sogaer ha superato tutte le fasi burocratiche/autorizzative per l’atttuazione del masterplan di sviluppo aeroportuale e in particolare, a seguito della positiva conclusione delle procedure di compatibilità ambientale ed urbanistica, il 12/4/2017 ha avuto l’approvazione dal Direttore Centrale Vigilanza Tecnica dell’ENAC all’attuazione degli interventi previsti per il potenziamento infrastrutturale e di tutela ambientale dell’aeroporto fino al 2024.

Attività di abbattimento e contenimento del rumore

Al gestore dell’infrastruttura compete l’obbligo di cui all’art.3, comma 1 del D.P.R. 496/1997:

Ai sensi dell'art.10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n.447, le società e gli enti gestori degli aeroporti, predispongono e presentano al Comune interessato il piano di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dalle attività aeroportuali, redatto in conformità a quanto stabilito dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

Al momento della stesura del presente documento non risulta che l’ente gestore dell’infrastruttura aeroportuale abbia presentato agli enti competenti (comuni di Elmas, Assemini e Cagliari) un piano di risanamento acustico ai sensi del D.P.R. 496/1997.

Questo fatto dipende da tre ragioni fondamentali:

- secondo quanto stabilito dal D.M. 20/5/1999 i limiti per il rumore aeroportuale sono definiti e approvati da una apposita commissione aeroportuale che, al momento della stesura del presente documento, non ha ancora provveduto a definire ufficialmente le zone A, B e C previste dal decreto;

- benché esista un sistema di monitoraggio del rumore aeroportuale, risulta estremamente difficile soprattutto per l’aeroporto in esame riscontrare violazioni delle procedure antirumore di cui all’art.2, comma 1 del D.P.R. 496/1997. Le procedure antirumore consistono, in effetti, nella definizione di corridoi aerei all’interno dei quali i velivoli devono mantenersi nelle fasi di decollo e atterraggio. Molto spesso i velivoli non rispettano tali corridoi per ragioni di sicurezza (presenza di volatili, condizioni meteo avverse…) e in tali circostanze risulta impossibile contestare la violazione;

- il collegamento tra la traccia radar e la traccia sonora  rilevabile tramite stazione fonometrica avverrà mediante un radar a gestione civile di tipo digitale in fase di implementazione - a oggi dipende dal radar dell'aeroporto militare di Decimomannu, di tipo analogico, che attualmente non può fornire dati utili alla tracciabilità dell'evento sonoro se non in formato puntuale ed immagine. Inoltre è in fase di predisposizione e collaudo tecnico la correlazione dei livelli misurati di rumore con la BDV (base dati volo), gestita dal COS (centro operativo Sogaer) e i tracciati inviati dai trasponders di volo al ricevitore ADS-B (automatic dependent survelliance broadcast) di cui sono dotate le centraline.

Nell'ambito delle riunioni della commissione aeroportuale per la definizione delle zone A-B-C (D.M. 31/10/1997) sono state elaborate diverse rappresentazioni delle curve isofoniche, relative all'impronta acustica sul suolo dell'impatto sonoro dei velivoli, sulla base delle quali definire una zonizzazione acustica dell'intorno aeroportuale. Una delle ultime proposte è di seguito rappresentata.

Figura 9.18

L’ARPAS, ha eseguito una campagna di rilievi fonometrici allo scopo di poter proporre una simulazione dell'impronta acustica sul suolo del sorvolo degli aerei con un profilo di decollo dalla pista con direzione nord-ovest (direzione che presenta un magior numero di potenziale popolazione esposta).

In base allo studio predisposto dall'ARPAS si evidenzia la possibilità di ridurre la popolazione esposta mediante l'adozione di una rotta di decollo che prevede una virata di circa 15° verso ovest rispetto alla rotta attualmente applicata.

La proposta è rimasta in fase di discussione in sede di commissione aeroportuale.

Di seguito si riporta un estratto dello studio:

Tabella 9.18

| N° residenti esposti – scenario traffico aeroportuale |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona | LVA - dB(A) | Comune | AIP - VETT |  | Accostata 15 gradi Ovest |  |
|  |  |  | Icao A | Icao B | Icao A | Icao B |
| C | > 75 | Elmas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 65 ÷ 75 | Elmas | 199 | 200 | 106 | 106 |
| A | 60 ÷ 65 | Elmas | 449 | 520 | 341 | 349 |
| C | > 75 | Assemini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 65 ÷ 75 | Assemini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 60 ÷ 65 | Assemini | 0 | 802 | 0 | 0 |
| C | > 75 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 65 ÷ 75 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 60 ÷ 65 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 |

Figura 9.19

Poiché si sono verificate negli ultimi anni notevoli variazioni in termini di numero di voli e traiettorie, è opportuna la verifica della coerenza delle curve proposte per la definizione delle zone A, B e C dell’intorno aeroportuale nell’ambito della Commissione aeroportuale.

Inoltre, visto il piano di sviluppo aeroportuale previsto da Sogaer per i prossimi anni, s’induce a ritenere necessaria un'azione di risanamento, che passi attraverso una fase di verifica dei livelli sonori nelle zone abitate (Elmas e Assemini).

Aree di interesse ai fini della mappatura acustica

Risultati attesi nel prossimo quinquennio in relazione al miglioramento della situazione acustica

Si prevede che entro il 2019 la Commissione Aeroportuale approvi ufficialmente le curve che definiscono le zone A, B e C e, di conseguenza, sia possibile stabilire con un riscontro metrologico fornito dalle centraline del sistema di monitoraggio aeroportuale, l’eventuale superamento dei limiti.

E’ inoltre auspicabile l’attivazione di una campagna di monitoraggio del rumore aeroportuale nelle zone densamente abitate di Elmas e Assemini e che si provveda ad una modellizzazione dell’inquinamento acustico aeroportuale per la verifica di coerenza delle curve isofoniche attualmente proposte in sede di commissione aeroportuale.

## Piano di risanamento acustico delle infrastrutture portuali

L'autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, istituita di recente ai sensi del D.Lgs. 169/2016, è l'ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, finanziaria e di bilancio che gestisce il sistema portuale complesso di Cagliari e Sarroch.

Figura 9.20

Le competenze dell'ente riguardano indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali, industriali e petrolifere, di servizi passeggeri, di pesca, turistiche e crocieristiche. Ha poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza.

Per perseguire questi scopi l'autorità Portuale attiva tutte le sinergie utili, pianifica le strategie di sviluppo e stabilisce piani di azione sia annuali sia pluriennali.

La legge consegna nelle mani dell'autorità portuale:

- la responsabilità della manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale;

- l'affidamento e il controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale.

Alle attività portuali, assimilabili a quelle industriali, si applicano i criteri definiti dalla normativa vigente in tema di risanamento acustico.

Al momento della stesura del presente documento non risulta che l'autorità portuale abbia presentato agli enti competenti un piano di risanamento acustico ai sensi della D.G.R. 62/9 del 14/11/2008.

Questo fatto dipende da tre ragioni fondamentali:

- le strutture portuali, ad eccezione del porto storico in via Roma, sono collocate in ambiti lontani da potenziali ricettori;

- il Comune di Cagliari con D.C.C. n.36/2016 si è dotato di piano di classificazione acustica (L.q. 447/1995 e smi) nel quale non sono state evidenziate criticità di tipo acustico tali da essere necessario un piano di risanamento acustico;

- in base alla V.A.S. del PRG, approvata dal servizio S.A.V.I. dell'Assessorato Regionale Difesa Ambiente con determina n.10257/462 del 26/04/2010 (B.U.R.A.S. 25/05/2010) non risultano particolari criticità acustiche.

## Piani di risanamento acustico delle imprese

I principali stabilimenti/attività industriali presenti nel territorio dell’Agglomerato di Cagliari, sono stati identificati attraverso criteri oggettivi come l'ubicazione all'interno di zone con classe acustica V/VI e/o il possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

Le direttive regionali, approvate con D.G.R. 62/9 del 14/11/2008, prevedono che nei comuni dotati di piano di classificazione acustica, gli stabilimenti/attività industriali, nel caso di superamento dei limiti previsti per la zona acustica di appartenenza, hanno l'obbligo di predisporre un piano di risanamento acustico il cui obiettivo è quello del contenimento dell'inquinamento acustico prodotto e il rispetto dei limiti di emissione e di immissione.

Occorre evidenziare che nessuno degli 11 stabilimenti/attività industriali, individuati nell’ambito della citata mappatura acustica (vedi tabella sottostante), ha presentato in fase di istruttoria particolari criticità sotto il profilo dell’impatto acustico indotto.

Tabella 9.19 – Stabilimenti industriali

| Ditta | Comune | Categoria D.Lgs 59/2005 | Descrizione categoria | Classificazione Acustica L.q. 447/1995 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanac | Assemini | 3.5 | Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura | VI |
| Fornaci Scanu . | Sestu | 3.5 | Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura | V |
| Later Sistem | Cagliari | 3.5 | Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura | V |
| Ecotec Gestione Impianti | Assemini | 5.3 | Impianti per l'eliminazione di rifiuti non pericolosi (Dir 75/442/CEE) | VI |
| Air Liquid | Assemini | 4.1 | Impianti chimici per la produzione di prodotti organici di base | VI |
| Ecotravel | Elmas | 5.1-5.2 | Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi (Dir 75/442/CEE) / Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (Dir 89/429/CEE) | V |
| Syndial | Assemini | 4.1-4.2-1.1 | Impianti chimici per la produzione di prodotti organici di base / Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50MW | VI |
| Papiro Sarda | Assemini | 6.1 | Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta a partire da legno o da altre materie fibrose | VI |
| Fluorsid | Assemini | 4.2 | Impianti chimici per la produzione di prodotti organici di base | VI |
| Enel | Assemini | 1.1 | Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50Mw | VI |
| Heineken | Assemini | 6.4 | Lavorazione di materie prime vegetali per la produzione di prodotti finiti con capacità > 300 t/giorno | V |

Questo fatto dipende dal fatto che le aziende sono prevalentemente collocate in ambiti industriali, lontani da potenziali ricettori;

La Regione Sardegna, con la D.G.R. 62/9 del 14/11/2008, ha previsto gli adempimenti che gli stabilimenti/attività devono rispettare. Si riporta a tal proposito un estratto della normativa regionale sarda.

#### Piani di risanamento acustico delle imprese.

Entro sei mesi dall’adozione da parte dei Comuni del Piano di classificazione acustica, le imprese interessate, ai sensi del comma 2 dell’art.15 della sopra citata L. n.447/95, devono presentare al Comune un piano di risanamento acustico, comprensivo di elaborati grafici e relazione tecnica, con indicato

il termine entro il quale l’impresa prevede di adeguarsi ai limiti previsti.

I sopra indicati elaborati dovranno contenere:

- l’indicazione della tipologia di attività con codice relativo, secondo classificazione ISTAT;

- l’ubicazione dell’insediamento con riportata la zona acustica di appartenenza, in base a quanto previsto

- dal Piano di classificazione acustica;

- la descrizione delle attività, dei cicli tecnologici e delle attrezzature e impianti esistenti;

- l’elenco e la descrizione delle apparecchiature che danno luogo ad immissione di rumore nell’ambiente esterno, nonché l’indicazione dell’ubicazione delle sorgenti sonore connesse all’attività;

- la durata dei periodi di attività (diurni e notturni), della loro frequenza e della contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, nonché le condizioni di esercizio relative al massimo livello di rumore immesso nell’ambiente;

- i dati relativi alle misurazioni fonometriche effettuate;

- le modalità e i tempi di esecuzione del progetto di risanamento, che non potrà superare i 24 mesi.

Il Comune, esaminato il progetto di risanamento, la congruità dei tempi e la complessità dell’intervento, approva il suddetto progetto con eventuali prescrizioni.

Qualora il Comune non si pronunci sul progetto di risanamento presentato dall’impresa entro centottanta giorni, l’impresa comunque è vincolata a realizzarlo con le modalità ed i tempi previsti.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento di cui al comma 1 devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro 6 mesi dall’adozione del Piano di classificazione acustica comunale.

# Piani comunali di risanamento acustico

Per le amministrazioni comunali è prevista l'adozione di appositi piani comunali di risanamento acustico comprendenti provvedimenti di varia natura: amministrativi, normativi-regolamentari e tecnici.

La predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico comprende lo sviluppo delle seguenti azioni:

- analisi del piano comunale di classificazione acustica;

- analisi delle infrastrutture di trasporto di competenza comunale;

- analisi dei piani di risanamento acustico delle attività produttive;

- definizione degli interventi di risanamento;

- elaborazione del piano comunale di risanamento acustico.

La D.G.R. n.62/9 del 2008 ha definito nella Parte II i requisiti dei piani comunali di risanamento acustico e di seguito si riporta un estratto.

Piani di risanamento comunali.

Sulla base delle criticità emerse nel Piano di classificazione acustica e nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all’art.6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, nonché nel caso previsto dal comma 1 lett. a) dell’art.4 della legge n. n.447/95, i Comuni predispongono e adottano il Piano comunale di risanamento acustico ai sensi dell’art.7 della sopra citata legge.

Il Piano di risanamento acustico, redatto anche a firma di un tecnico competente in acustica ambientale, dovrà specificare i singoli interventi e dovrà contenere in particolare:

  - l’elenco delle sorgenti sonore i cui valori di emissione acustica risultino superiori a quelli consentiti dalla normativa vigente;

  - la rappresentazione grafica delle sorgenti da individuarsi in scala 1:5000, o anche 1:2000 per le zone più densamente urbanizzate e nel caso di piccoli Comuni, e in scala 1:10.000 per la restante parte del territorio;

  - i dati relativi alle misurazioni fonometriche delle sorgenti oggetto di studio con l’indicazione dei livelli acustici da raggiungere;

  - i soggetti cui compete l’intervento di risanamento;

  - le modalità d’intervento;

  - le priorità e i tempi previsti per il risanamento ambientale;

  - la stima degli oneri finanziari;

  - gli eventuali interventi cautelativi, a carattere d’urgenza, per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

L’Amministrazione comunale redige ed approva con proprio provvedimento amministrativo il Piano di risanamento acustico entro dodici mesi dalla data di approvazione del Piano di classificazione acustica comunale e procede alla sua pubblicazione sull’Albo pretorio.

Il Comune trasmette alla Provincia e all'ARPAS, per i rispettivi compiti di verifica, vigilanza e controllo, entro i successivi trenta giorni, gli elaborati relativi al Piano di risanamento, comprensivi della delibera di approvazione del Consiglio comunale e delle eventuali osservazioni raccolte in fase di consultazione.

L’ARPAS, entro i successivi trenta giorni formula le proprie osservazioni e le trasmette alla Provincia competente.

La Provincia, anche sulla base delle osservazioni dell’ARPAS, esamina i contenuti del Piano e ne attesta la conformità alle disposizioni e indicazioni regionali.

La Provincia inoltre, al fine della redazione e aggiornamento del Piano regionale triennale d’intervento di cui al comma 2 dell’art.4 della legge 26 ottobre 1995, n. n.447 definisce l’ordine di priorità degli interventi in ambito provinciale, con riferimento in particolare:

- all’entità del fenomeno acustico inquinante;

- alla rilevanza economica della quota parte del progetto di risanamento a carico della pubblica

- amministrazione;

- all’entità della popolazione che beneficia dell’intervento.

Attualmente solo il Comune di Cagliari ha presentato il Piano di Risanamento Acustico, gli interventi (barriere, asfalti fonoassorbenti, fluidificazione/regolamentazione traffico, rotonde, ecc.) con effetti sulla mitigazione del rumore, attualmente trasmesso da ARPAS alla Città Metropolitana di Cagliari con le relative osservazioni.

## Individuazione delle criticità e delle situazioni da migliorare

In collaborazione con ARPAS a seguito della mappa acustica strategica elaborata nel 2022, si è cercato di individuare le criticità e la priorità di alcuni interventi, di tipo generale e applicabili in casi omologhi per la mitigazione del disturbo dal rumore da traffico veicolare (principale sorgente disturbante sulla popolazione nell'Agglomerato studiato), ovvero diminuire la popolazione esposta nelle classi più alte di dB indicati dal D.Lgs. 194/2005.

Si riportano di seguito le analisi fatte e le relative proposte d'intervento, da condividere con i Comuni di Cagliari, Assemini e Quartu Sant’Elena

Da quanto esposto in precedenza si rileva che la percentuale di popolazione esposta a livelli sonori superiori alle soglie di potenziale rischio definite a livello internazionale, fissate in un valore di 65 dB(A) di Lden e 55 dB(A) di Lnight è costituita dal traffico veicolare, responsabile per quasi il 99% dell’esposizione della popolazione a Lden > 65 dB(A) e circa il 99 % della popolazione esposta a livelli Lnight > 55 dB(A), mentre la percentuale di popolazione esposta alle altre sorgenti risulta essere inferiore al 1% del totale.

Il percorso per l'individuazione delle aree nelle quali è necessario progettare interventi tesi a ridurre il numero di perone esposte ai diversi livelli di rumore si sviluppa secondo una logica che prevede:

- definizione della “mappa dei limiti” ovvero una mappa che unisce i limiti della classificazione acustica comunale alle fasce di pertinenza delle diverse tipologie di infrastruttura che insiste nelle diverse porzioni di territorio

- individuazione delle zone di superamento dei limiti

- individuazione delle aree critiche, sulla base del raggruppamento degli edifici maggiormente esposti e della relativa popolazione esposta

## Costruzione della mappa dei limiti e individuazione dei superamenti

La “mappa dei limiti” è costituita dall’unione cartografica dei limiti previsti per un certo territorio dalla classificazione acustica comunale con le fasce di pertinenza previste dalla normativa vigente per le diverse tipologie di infrastruttura che insiste nelle diverse porzioni di territorio.

Tale elaborato è stato costruito realizzando in ambiente GIS la sovrapposizione delle diverse zone previste dalla classificazione acustica dei comuni con gli elaborati relativi alle fasce di pertinenza acustica stradale (previste dal Decreto 142/2004) per ciascun elemento del grafo stradale dell’agglomerato di Cagliari.

A ciascun edificio è stato quindi assegnato un valore limite che corrisponde al valore più elevato fra i limiti della classificazione acustica e i limiti delle fasce di pertinenza nel caso in cui gli edifici sono ubicati all’interno delle fasce stesse.

Tale operazione viene eseguita sia per il tempo di riferimento diurno (06-22) che notturno (22-06) ed inoltre esteso ai cosiddetti edifici “sensibili”, ovvero costituiti da residenze protette, strutture sanitarie e scolastiche.

## Identificazione dei superamenti

Una volta definito in ambiente GIS lo strato informativo dei valori limite per ciascun edificio dell'agglomerato per i periodi diurno e notturno, partendo dai valori di rumore in facciata calcolati mediante un software di modellistica sulla base dei dati di traffico veicolare utilizzati per le elaborazioni della mappatura acustica strategica, è stato calcolato l’eventuale superamento del valore limite per ciascun edificio.

Considerati i limiti di incertezza dei valori calcolati dal modello per le attività successive sono stati selezionati gli edifici che presentano superamenti maggiori di 5 dB rispetto al limite.

## Individuazione delle “aree critiche”

Al fine di raggiungere l'obiettivo della limitazione dell'esposizione della popolazione al rumore vengono trascurati i  superamenti isolati al fine di identificare le aree vaste nelle quali avvengono i superanti più rilevanti.

Ad oggi l’unico indirizzo normativo che consente l'identificazione e la delimitazione delle aree critiche nonchè il calcolo dell’indice di priorità al fine di avviare i piani di risanamento è fornito dall’Allegato I del DM 29/11/2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”.

Per il presente Piano d'Azione si è scelto di utilizzare l’indice di priorità come definito dal DM 29/11/2000, applicabile indipendentemente dal descrittore acustico di riferimento:

P = Ri(Li – Li*)

dove:

Ri: numero dei ricettori;

Li: livello, relativo al descrittore acustico (LAeq e/o Lden-Lnight), della sorgente critica nell'area Ai;

Li*: livello limite relativo al descrittore acustico di riferimento.

## Calcolo indice di priorità

Il risultato dell’incrocio mediante procedura GIS della mappa dei limiti con i punti dei massimi valori di esposizione in facciata per gli edifici residenziali, è stato quindi posto in relazione ai dati di popolazione ricavati dall’ultimo censimento Istat relativo al 2021, in modo da stimare la popolazione residenziale esposta ai diversi superamenti.

Nel seguito sono riportate le tabelle che descrivono le aree critiche individuate per il periodo diurno e notturno:

Tabella 1 – aree critiche residenziali diurne con i relativi indici di priorità e popolazione esposta

Tabella 2 – aree critiche residenziali notturne con i relativi indici di priorità e popolazione esposta

Si riporta inoltre la tabella con le criticità e l’indice di rischio per i recettori sensibili individuati per ciascun comune

Tabella 3 – superamenti edifici sensibili periodo diurno e notturno

Le relative elaborazione cartografiche sono riportate in allegato separato

Allegato 1 - cartografia aree critiche residenziali diurne e notturne suddivisa per comune

Allegato 2 – Cartografia edifici sensibili e criticità periodo diurno/notturno

Tabella 1 - riepilogo aree critiche diurne per comune

| Comune | Denominazione | Superficie | Popolazione | LDen dB(A) | Indice_Criticità | Rischio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assemini | ASSEMINI1 AC | 3549 | 407 | 79 | 7011 | BASSO |
| Assemini | ASSEMINI2 AC | 10065 | 188 | 78 | 3284 | BASSO |
| Assemini | ASSEMINI3 AC | 11029 | 234 | 74 | 4335 | BASSO |
| Assemini | ASSEMINI4 AC | 2163 | 168 | 75 | 3102 | BASSO |
| Cagliari | CAGLIARI1 AC | 28033 | 2355 | 75 | 29109 | ALTO |
| Cagliari | CAGLIARI2 AC | 27516 | 846 | 77 | 12042 | MEDIO |
| Cagliari | CAGLIARI3 AC | 2595 | 275 | 75 | 2924 | BASSO |
| Cagliari | CAGLIARI4 AC | 17277 | 750 | 74 | 10527 | MEDIO |
| Cagliari | CAGLIARI5 AC | 15123 | 1161 | 79 | 13315 | MEDIO |
| Cagliari | CAGLIARI6 AC | 31851 | 1982 | 76 | 17228 | MEDIO |
| Cagliari | CAGLIARI7 AC | 44347 | 1803 | 74 | 22289 | ALTO |
| Cagliari | CAGLIARI8 AC | 56532 | 1929 | 75 | 24484 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | QUARTU 1 AC | 76533 | 3065 | 76 | 41003 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | QUARTU2 AC | 41978 | 1422 | 77 | 19842 | MEDIO |
| Quartu Sant'Elena | QUARTU3 AC | 69568 | 4868 | 76 | 52466 | ALTO |

Tabella riepilogo aree critiche notturne per comune

| Comune | Denominazione | Superficie | Popolazione | LAEQ_NIGHT dB(A) | LIMITI_N dB(A) | Indice Criticità | CRITICITA' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assemini | ASSEMINI1 ACN | 12046 | 407 | 68 | 50 | 6954 | BASSA |
| Assemini | ASSEMINI2 ACN | 10065 | 188 | 68 | 50 | 3260 | BASSA |
| Cagliari | CAGLIARI1 ACN | 12659 | 1193 | 71 | 55 | 10385 | BASSA |
| Cagliari | CAGLIARI10 ACN | 14128 | 840 | 64 | 45 | 11120 | BASSA |
| Cagliari | CAGLIARI11 ACN | 8327 | 544 | 63 | 55 | 4457 | BASSA |
| Cagliari | CAGLIARI12 ACN | 34328 | 2147 | 66 | 50 | 18289 | MEDIA |
| Cagliari | CAGLIARI2 ACN | 4588 | 411 | 65 | 50 | 3731 | BASSA |
| Cagliari | CAGLIARI3 ACN | 17710 | 1381 | 62 | 45 | 15698 | MEDIA |
| Cagliari | CAGLIARI4 ACN | 3604 | 459 | 58 | 45 | 5858 | BASSA |
| Cagliari | CAGLIARI5 ACN | 4416 | 494 | 61 | 45 | 7203 | BASSA |
| Cagliari | CAGLIARI6 ACN | 5197 | 475 | 66 | 55 | 4397 | BASSA |
| Cagliari | CAGLIARI7 ACN | 6144 | 590 | 63 | 45 | 5984 | BASSA |
| Cagliari | CAGLIARI8 ACN | 41152 | 1494 | 64 | 45 | 18978 | MEDIA |
| Cagliari | CAGLIARI9 ACN | 14736 | 556 | 64 | 45 | 6824 | BASSA |
| Quartu Sant'Elena | QUARTU1 ACN | 71754 | 2947 | 66 | 50 | 39682 | ALTA |
| Quartu Sant'Elena | QUARTU2 ACN | 43062 | 1473 | 67 | 50 | 20426 | ALTA |
| Quartu Sant'Elena | QUARTU3 ACN | 95524 | 5173 | 67 | 50 | 59056 | ALTA |

Tabella 3 - riepilogo criticità e indice di rischio per recettori sensibili per comune

| Comune | Tipologia | Descrizione | Superamento Diurno Lden dB(A) | Superamento Notturno Lnight dB(A) | Indice Rischio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assemini | ISTRUZIONE | Asilo nido - Corso Europa | 19 | 18 | ALTO |
| Assemini | CASA DI RIPOSO | Casa di riposo | 17 | 17 | ALTO |
| Assemini | CASA DI RIPOSO / CURA | Casa di riposo / cura - Via Coghe | 21 | 21 | ALTO |
| Assemini | CENTRO DI RIABILITAZIONE | Centro di riabilitazione | 10 | 11 | ALTO |
| Assemini | ISTRUZIONE | Istituto Tecnico - Via Baccaredda | 18 | 17 | ALTO |
| Assemini | ISTRUZIONE | Scuola elementare - Via Carmine | 18 | 18 | ALTO |
| Assemini | ISTRUZIONE | Scuola elementare - Via firenze | 20 | 20 | ALTO |
| Assemini | ISTRUZIONE | Scuola elementare - Via porto torres | 20 | 20 | ALTO |
| Assemini | ISTRUZIONE | Scuola materna - Piazza Don Bosco | 18 | 18 | ALTO |
| Assemini | ISTRUZIONE | Scuola materna - via tevere | 18 | 18 | ALTO |
| Assemini | ISTRUZIONE | Scuola materna Sacro Cuore - Via calabria 15 | 16 | 15 | ALTO |
| Assemini | ISTRUZIONE | Scuola materna Via Pola | 23 | 23 | ALTO |
| Assemini | ISTRUZIONE | Scuola media - Corso America | 22 | 22 | ALTO |
| Assemini | ISTRUZIONE | Scuola media - Via Cipro | 23 | 23 | ALTO |
| Assemini | ISTRUZIONE | Scuole elementare - Corso Europa | 15 | 14 | ALTO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | AREE PER L'UNIVERSITA | 3 | 2 | BASSO |
| Cagliari | CASA DI CURA | Casa di cura - Via Cimarosa 32/b | 6 | 6 | MEDIO |
| Cagliari | CASA DI CURA | Casa di cura - Via Sonnino 190 | 7 | 6 | MEDIO |
| Cagliari | CASA DI CURA | Casa di cura Maria Ausiliatrice - Via San Giovanni Bosco 4 | 10 | 10 | MEDIO |
| Cagliari | CASA DI CURA | Casa di cura San Salvatore - Via Scano 85 | 7 | 6 | MEDIO |
| Cagliari | CASA DI RIPOSO | CASA DI RIPOSO COMUNALE "Vittorio Emanuele" | 8 | 8 | MEDIO |
| Cagliari | CENTRO DI RIABILITAZIONE | Centro per le Broncopneumopatie INCRA - Via delle Cicale 11 | 1 | 0 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Chatterbox English Play School - Viale La Plaia 11 | 14 | 14 | ALTO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Complesso Classico G. Siotto G. Spano E. De Amicis Via Falzarego | 6 | 5 | MEDIO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Complesso scolastico | 9 | 9 | MEDIO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Complesso scolastico G. Mameli S'Alenixedda Scientifico Michelangelo - Piazza Giovanni XIII | -4 | -4 | BASSO |
| Cagliari | CENTRO DI RIABILITAZIONE | EX SCUOLA - ATTUALMENTE CENTRO EX TRAPIANTATI DI FEGATO | 6 | 6 | MEDIO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Geometri O. Baccaredda Scientifico L.B. Alberti - Via Grandi 1 | 0 | 0 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Industria e Artigianato - A. Meucci - Via Bainsizza 30 | 13 | 13 | ALTO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Istituto Comprensivo Borgo S. Elia - Via Schiavazzi | 3 | 3 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Istituto Comprensivo C. Colombo - Via Del Sole | 10 | 10 | MEDIO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Istituto Industriale M. Giua - Via Montecassino | 17 | 18 | ALTO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Istituto Marconi | 1 | 1 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Istituto Nautico Buccari - Viale Colombo 60 | 15 | 16 | ALTO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Liceo Artistico Statale - Via Bixio | 5 | 5 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Liceo Artistico Statale - Via S. Giuseppe | 4 | 4 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Liceo Classico G.M. Dettori Commerciale P. Martini - Via S. Eusebio 10 | 6 | 6 | MEDIO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Liceo Scientifico L.B. Alberti - Via Ravenna | 2 | 2 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Liceo Scientifico Michelangelo | 5 | 5 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Liceo Scientifico Michelangelo - Via Belgrado | 7 | 7 | MEDIO |
| Cagliari | OSPEDALE | Ospedale - SS Trinita | -3 | -3 | BASSO |
| Cagliari | OSPEDALE | Ospedale Binaghi | 8 | 8 | MEDIO |
| Cagliari | OSPEDALE | Ospedale Brotzu | 3 | 3 | BASSO |
| Cagliari | OSPEDALE | Ospedale Businco | 19 | 20 | ALTO |
| Cagliari | OSPEDALE | Ospedale Civile | 5 | 5 | BASSO |
| Cagliari | OSPEDALE | Ospedale Marino | 6 | 6 | MEDIO |
| Cagliari | OSPEDALE | Ospedale Microcitemico - Via Jenner | 15 | 16 | ALTO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Pacinotti e Istituto Ragioneria - Viale Liguria e Ciusa | 5 | 5 | MEDIO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Santa Caterina - Via Cannelles 1 | 5 | 5 | MEDIO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola | 9 | 9 | MEDIO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - Via Monte Acuto | 5 | 5 | MEDIO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - D. A. Azuni - Via Is Maglias 158 | -3 | -3 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - Buon Pastore - Via S. Benedetto | 7 | 7 | MEDIO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - Carlo Felice - Via S. Giacomo 111 | 9 | 9 | MEDIO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - D. Alighieri - Via S. Isidoro | 10 | 10 | MEDIO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - E. Toti 204 | 3 | 3 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - Infanzia Lieta - Via E. Lai 20 | -8 | -8 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - L. Alagon - F. Ciusa - Via Meilogu 1 | 6 | 6 | MEDIO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - Laetitia - Via Fais 15 | -8 | -8 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - Maria Immacolata - Via Quesada 1 | 10 | 10 | MEDIO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - Nanni Loi - Via Schiavazzi | 1 | 1 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - Piazza Pitagora | 7 | 7 | MEDIO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - S. Pertini - Via Carpaccio | 13 | 13 | ALTO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - Seminario - Via Cogoni | 6 | 6 | MEDIO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - Servizi Servizi Sociali - S. Pertini - Via Rolando | 11 | 12 | ALTO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - SS. Giorgio e Caterina - Via Pietro Leo | 4 | 3 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - U. Foscolo - Via S. Rosa | 3 | 3 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - U. Foscolo - Viale Marconi | 3 | 2 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - Umberto e Margherita - Via Martini 13 | 1 | 1 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - Venezia 2 | 6 | 6 | MEDIO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - Via Bandello, 5 | -3 | -3 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - Via Castagne Vizza | 1 | 1 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - Via Castiglione 21 | -1 | -1 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - Via Corsica, 98 | 15 | 15 | ALTO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - Via Dei Genieri | 10 | 10 | ALTO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - Via del Sestante | 6 | 6 | MEDIO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - Via Dessi' Deliperi, 1 | 13 | 13 | ALTO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - Via Dublino | -4 | -4 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - Via F. Gioia 10 | -4 | -4 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - Via Fermi, 19 | 5 | 5 | MEDIO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - Via Garavetti 1 | 6 | 5 | MEDIO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - Via Parigi, 11 | 11 | 11 | ALTO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - Via Regina Elena | 6 | 6 | MEDIO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - Via S. Maria Chiara | 3 | 3 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - Via Scirocco | 3 | 3 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - Via Serbariu | 3 | 3 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola - Via Zefiro 20 | 6 | 6 | MEDIO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola A. Casula - Via Caboni 9 | 3 | 3 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola A. Mereu - Via Basilicata 24 | 8 | 8 | MEDIO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola A. Riva Piazza Garibalidi 2/ Via Bosa | 4 | 4 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola Alziator - Via Asquer | 4 | 4 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola Benvenuto Cellini - Via Generale Cantore 62 | 7 | 7 | MEDIO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola Bingias II - Via L. Corona | -2 | -2 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola Caduti Grande Guerra - Via Italia 61 | 1 | 1 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola Dante-Leopardi - Via dei Partigiani 1 | 11 | 11 | ALTO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola Dante-Leopardi - Via Zucca | 18 | 19 | ALTO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola E d'Arborea Classico Dettori - Via Cugia-Carboni Boi | 4 | 4 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola E. D'ARBOREA - Via Cornalias 169 | 1 | 1 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola E. D'ARBOREA - Via S. Salvatore da Civita | 9 | 10 | MEDIO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola Figlie di S. Giuseppe - Via Falzarego 6 | 11 | 11 | ALTO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola G. Dessi - Via Koch | 4 | 4 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola G. Mameli - Via Bligny 2 | 5 | 5 | MEDIO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola G. Manno - Via Del Colleggio 14-16 | 1 | 1 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola G. Manno - Via Lamarmora 124 | 4 | 4 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola G.B. Tuveri - Via Venezia 21 | 6 | 6 | MEDIO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola Madonna del Carmine - Via Malta 28 | 3 | 3 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola magistrale Sacro Cuore - Via Macomer 29 | 5 | 5 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola Marina e Stampace - Via Baylle 76 | -3 | -4 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola materna I Casati | 8 | 8 | MEDIO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola materna Via Beato Angelico | 12 | 12 | ALTO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola Medaglia Miracolosa - Piazza Medaglia Miracolosa | -1 | -1 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola Paulo Freire Gianni Rodari - Via Schiavazzi | 10 | 10 | ALTO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola Pulcini I. Stagno - Via Is Mirrionis 84 | 5 | 5 | MEDIO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola Regina Elena - Via Stoccolma 1 | 6 | 6 | MEDIO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola S. Giuseppe - Via E. Toti 198 | 2 | 2 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola S. Giuseppe - Via S. Giorgio 6 | 3 | 3 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola S. Michele - Via Redipuglia | 3 | 3 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola S. Satta - Via G. M. Angioy 8 | 5 | 5 | MEDIO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola S.Vincenzo De' Paoli - Viale S.Vincenzo 55 | 12 | 12 | ALTO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola Sacra Famiglia - Via Codroipo | 5 | 5 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola Sacro Cuore - Via S. Giovanni | 5 | 5 | MEDIO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola Salvator Rosa - Via Salvator Rosa | 5 | 5 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola San Giuseppe Artigiano - Via dei Cavalleggeri n6 | 2 | 2 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | Scuola Via Abruzzi | 5 | 4 | BASSO |
| Cagliari | ISTRUZIONE | UNIVERSITA TEOLOGIA | 4 | 4 | BASSO |
| Elmas | CENTRO DI RIABILITAZIONE | Comunita┬á di recupero - Padri Somaschi | 3 | -1 | BASSO |
| Elmas | ISTRUZIONE | Scuola - Istituto Tecnico Agrario | 6 | 5 | MEDIO |
| Elmas | ISTRUZIONE | Scuola elementare - Via Buscaglia | 16 | 15 | ALTO |
| Elmas | ISTRUZIONE | Scuola elementare - Via Sestu | 1 | 1 | BASSO |
| Elmas | ISTRUZIONE | Scuola materna comunale | 14 | 13 | ALTO |
| Elmas | ISTRUZIONE | Scuola media | 15 | 15 | ALTO |
| Elmas | ISTRUZIONE | Scuola Santa Caterina | 12 | 12 | ALTO |
| Maracalagonis | CASA DI RIPOSO | Casa di riposo | 19 | 19 | ALTO |
| Maracalagonis | ISTRUZIONE | Complesso scolastico - Via Garibaldi | 21 | 21 | ALTO |
| Maracalagonis | ISTRUZIONE | Scuola | 14 | 14 | ALTO |
| Maracalagonis | ISTRUZIONE | Scuola - Via D'Annunzio | 20 | 20 | ALTO |
| Maracalagonis | ISTRUZIONE | Scuola elementare - Via Colombo | 16 | 16 | ALTO |
| Maracalagonis | ISTRUZIONE | Scuola Esmas (in fase di ristrutturazione) | 17 | 17 | ALTO |
| Maracalagonis | ISTRUZIONE | Scuola materna - Via Colombo | 15 | 15 | ALTO |
| Monserrato | OSPEDALE | Policlinico Universitario | 10 | 10 | MEDIO |
| Monserrato | ISTRUZIONE | Scuola | 20 | 20 | ALTO |
| Monserrato | ISTRUZIONE | Scuola - (stato di abbandono) | 13 | 13 | ALTO |
| Monserrato | ISTRUZIONE | Scuola - Via Argentina | 15 | 15 | ALTO |
| Monserrato | ISTRUZIONE | Scuola - Via D. Mure | 13 | 13 | ALTO |
| Monserrato | ISTRUZIONE | Scuola - Via del Redentore | 23 | 23 | ALTO |
| Monserrato | ISTRUZIONE | Scuola - Via Monte Albo | 16 | 16 | ALTO |
| Monserrato | ISTRUZIONE | Scuola - Via San Gottardo | 20 | 20 | ALTO |
| Monserrato | ISTRUZIONE | Scuola - Via Tonara | 18 | 18 | ALTO |
| Monserrato | ISTRUZIONE | Scuola elementare - via S.G.Monreale | 21 | 21 | ALTO |
| Monserrato | ISTRUZIONE | Scuola materna | 20 | 20 | ALTO |
| Monserrato | ISTRUZIONE | Scuola superiore | 2 | 1 | BASSO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Asilo nido Comunale - Via Boito | 12 | 12 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | CASA DI CURA | Casa di cura - Via Silesu 10 e Scuola Media - Via Bach | 15 | 15 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | CASA DI RIPOSO | Casa di riposo - Mar Caspio 5 | -6 | -7 | BASSO |
| Quartu Sant'Elena | CASA DI RIPOSO | Casa di riposo - Via Marco Polo 3 | -2 | -2 | BASSO |
| Quartu Sant'Elena | CASA DI CURA | Centro di Riabilitazione AIAS - Casa di cura S. Elena - Via Turati e Viale Marconi 160 | 20 | 20 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | CASA DI RIPOSO | Comunit├â┬á Alloggio per anziani | 16 | 16 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Istituto Porcu Satta - Via Turatti | 15 | 15 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Liceo Artistico e scuola media - Via Scarlatti | 16 | 16 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Liceo Brotzu | 12 | 12 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Liceo classico statale - Via don Sturzo | 14 | 14 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola - Via Boito | 14 | 14 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola materna - Via Cimabue | 11 | 11 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola elementare - Via beethoven | 13 | 13 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola elementare - Via Mar Ligure | -6 | -6 | BASSO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola elementare - Via Alghero | 14 | 14 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola elementare - Via Fieramosca | 13 | 13 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola elementare - Via Firenze | 9 | 9 | MEDIO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola elementare - Via Foscolo | 10 | 10 | MEDIO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola elementare - Via Inghilterra | 10 | 10 | MEDIO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola elementare - Via San Benedetto | 4 | 4 | BASSO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola elementare - Via Vico | 20 | 20 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola elementare - Viale Colombo | 14 | 14 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola elementare e materna - Via Is Arenas | 15 | 15 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola elementare ed asilo | -2 | -2 | BASSO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola materna | 12 | 12 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola materna - La Nuvola | 5 | 5 | MEDIO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola Materna - Via Decristoforis | 11 | 11 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola materna - Via Garibaldi 60 | 14 | 14 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola Materna - Via Perdabona | 17 | 17 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola materna - Via Raffaello e Scuola media - Via Tiziano | 14 | 14 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola materna (presente nel contesto) | 11 | 11 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola materna elementare | 11 | 11 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola materna privata (presente nel contesto) - Via Rattazzi | 14 | 14 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola materna privata (presente nel contesto) - Via Sant'Antonio | 14 | 14 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola media - Via Bach | 8 | 8 | MEDIO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola media - Via Perdalonga | 12 | 12 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola media - Via Portogallo | 4 | 4 | BASSO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola media - Via Vespucci 22 | 13 | 13 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola media e materna | 11 | 11 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola privata per mediatori linguistici - Via Dante 117 | 12 | 12 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola superiore BTE (presente nel contesto) - Via Sant'Antonio 42 | 13 | 13 | ALTO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola superiore ENAP Sardegna - Via Brigata Sassari 84 | 10 | 9 | MEDIO |
| Quartu Sant'Elena | ISTRUZIONE | Scuola superiore Primo Levi - Loc Pitz'e Serra | 11 | 10 | ALTO |
| Quartucciu | ISTRUZIONE | Scuola elementare - Via Biserta | 14 | 14 | ALTO |
| Quartucciu | ISTRUZIONE | Scuola elementare - Via Don Minzoni 7 (edificio in disuso) | 14 | 14 | ALTO |
| Quartucciu | ISTRUZIONE | Scuola elementare - Via Guspini 2 | 12 | 12 | ALTO |
| Quartucciu | ISTRUZIONE | Scuola materna | 13 | 13 | ALTO |
| Quartucciu | ISTRUZIONE | Scuola media Primo Nievo - Via Tabarca - Via Ales | 16 | 16 | ALTO |
| Quartucciu | ISTRUZIONE | Scuole elementare e materna - Via Dante | 15 | 16 | ALTO |
| Selargius | ISTRUZIONE | Asilo nido - Via Milazzo | 15 | 15 | ALTO |
| Selargius | ISTRUZIONE | Asilo nido (previsto) | 3 | 3 | BASSO |
| Selargius | CASA DI RIPOSO | Casa di Riposo - Scuola materna - Via Lussu | 14 | 14 | ALTO |
| Selargius | CASA DI RIPOSO | Casa di riposo Don Orione | 15 | 15 | ALTO |
| Selargius | ISTRUZIONE | cuola media ed elementare - Loc Paluna San Lussorio | 17 | 17 | ALTO |
| Selargius | ISTRUZIONE | Liceo scientifico Via Primo Maggio | 13 | 12 | ALTO |
| Selargius | ISTRUZIONE | Scuola | 9 | 9 | MEDIO |
| Selargius | ISTRUZIONE | Scuola elementare e media - Via Roma - Via Digione | 5 | 5 | MEDIO |
| Selargius | ISTRUZIONE | Scuola elementare - Su Planu | 9 | 9 | MEDIO |
| Selargius | ISTRUZIONE | Scuola Elementare - Via Parigi | 14 | 14 | ALTO |
| Selargius | ISTRUZIONE | Scuola elementare - Via San Nicol├â┬▓ | -6 | -6 | BASSO |
| Selargius | ISTRUZIONE | Scuola elementare e materna - Via Rossini / Via Bellini | 11 | 11 | ALTO |
| Selargius | ISTRUZIONE | Scuola materna - Via Bixio | 8 | 8 | MEDIO |
| Selargius | ISTRUZIONE | Scuola materna - San Salvatore | 11 | 11 | ALTO |
| Selargius | ISTRUZIONE | Scuola materna - Via San Nicol├â┬▓ | 14 | 14 | ALTO |
| Selargius | ISTRUZIONE | Scuola media - Via Custoza | 4 | 5 | BASSO |
| Selargius | ISTRUZIONE | Scuola media - Su Planu | 8 | 8 | MEDIO |
| Selargius | ISTRUZIONE | Scuola media Alighieri - ITG Nervi - Via Bixio | 2 | 2 | BASSO |
| Sestu | ISTRUZIONE | Asilo nido - Via Tripoli | 15 | 15 | ALTO |
| Sestu | CASA DI RIPOSO | Casa di riposo (in edificio con diverse destinazioni d'uso) | 7 | 7 | MEDIO |
| Sestu | CASA DI RIPOSO | Casa di riposo (in previsione - attualmente altri usi) | 12 | 12 | ALTO |
| Sestu | CENTRO DI RIABILITAZIONE | Centro di riabilitazione | 20 | 20 | ALTO |
| Sestu | ISTRUZIONE | Scuola elementare - Via - Verdi - Donizetti | 5 | 5 | BASSO |
| Sestu | ISTRUZIONE | Scuola elementare - Via della Resistenza | 6 | 6 | MEDIO |
| Sestu | ISTRUZIONE | Scuola elementare - Via Repubblica 6 | 13 | 13 | ALTO |
| Sestu | ISTRUZIONE | Scuola elementare- Via Galilei | 1 | 1 | BASSO |
| Sestu | ISTRUZIONE | Scuola materna | 11 | 10 | ALTO |
| Sestu | ISTRUZIONE | Scuola materna - Via Galilei | 9 | 9 | MEDIO |
| Sestu | ISTRUZIONE | Scuola materna - Via Augusto | 13 | 13 | ALTO |
| Sestu | ISTRUZIONE | Scuola materna - Via Sicilia | 15 | 15 | ALTO |
| Sestu | ISTRUZIONE | Scuola materna - Via Vittorio Emanuele II 27 | 15 | 15 | ALTO |
| Sestu | ISTRUZIONE | Scuola materna ESMAS | 10 | 10 | MEDIO |
| Sestu | ISTRUZIONE | Scuola materna privata - Via Cocco Ortu 36 | 14 | 14 | ALTO |
| Sestu | ISTRUZIONE | Scuola media - Via Torino | 14 | 14 | ALTO |
| Sestu | ISTRUZIONE | Scuola media Gramsci - Via Dante 1 | 13 | 13 | ALTO |
| Settimo San Pietro | ISTRUZIONE | Scuola | 10 | 10 | ALTO |
| Settimo San Pietro | ISTRUZIONE | Scuola elementare - Via Sardegna | 12 | 12 | ALTO |
| Settimo San Pietro | ISTRUZIONE | Scuola elementare - Via Lussu | 14 | 15 | ALTO |
| Settimo San Pietro | ISTRUZIONE | Scuola materna - Via San Giovanni | 14 | 14 | ALTO |
| Settimo San Pietro | ISTRUZIONE | Scuola materna - Via Sardegna | 13 | 13 | ALTO |
| Settimo San Pietro | ISTRUZIONE | Scuola media - Via Carducci | 12 | 12 | ALTO |

Commenti

Nelle aree critiche individuate con il percorso descritto in precedenza risulta evidente che l’esposizione della popolazione al rumore è determinata dal flusso del traffico veicolare. Per i fini della presente relazione sono stati valutati gli effetti di alcune possibili azioni di riduzione di tale flusso di traffico, sia nella sua tipologia più generale (riduzione della velocità di transito) che nella sua composizione (riduzione del flusso dei mezzi pesanti).

Ferma restando l'efficacia della riduzione complessiva del flusso di traffico veicolare, che influisce ovviamente in maniera diretta sul livello di rumore, dai risultati delle elaborazioni per le aree trattate risulta che l'efficacia della riduzione della velocità di transito da 50 a 30 km/h consente di ridurre in modo evidente la popolazione esposta al rumore nelle classi di esposizione più elevate in quanto, generalmente, circa il 50% della popolazione delle classi di esposizione più elevate tende a spostarsi nella classe di esposizione inferiore.

Questo effetto è ulteriormente rafforzato dall'introduzione contemporanea della limitazione della velocità e della riduzione del flusso dei mezzi pesanti.

A tale proposito si evidenzia che tale obiettivo può essere raggiunto con provvedimenti tesi a rimodulare complessivamente il flusso dei mezzi pesanti sia in termini quantitativi che qualitativi.

Provvedimenti di analoga efficacia potrebbero essere ad esempio il rimodernamento del parco veicoli, l’introduzione di una percentuale significativa di mezzi elettrici, la regolamentazione dei flussi in fasce orarie di estensione limitata con maggiore attenzione alle limitazioni in orario notturno.

## Valutazione efficacia azioni di rimedio

A seguito di specifici incontri sono pervenute alcune proposte di interventi da parte di Comuni dell’Agglomerato, nello specifico:

- Comune di Assemini con nota Prot. 38765 del 13/11/2024

- Comune di Quartu Sant’Elena con nota di cui al Prot. 42597 del 9/12/2024

- Comune di Cagliari

Nello specifico il Comune di Assemini propone:

- il rifacimento del manto stradale in conglomerato fonoassorbente per le vie individuate ad “alto rischio”. Nello specifico: Corso America (circa 440 m), via Fratelli Rosselli (circa 80 m). via S. Satta (circa 80 m);

- Realizzazione di due piattaforme stradali rialzate lungo Corso America;

- Segnaletica stradale

Il Comune di Quartu Sant’Elena propone:

- Posizionamento barriere verdi antirumore nell’Area Critica Quartu 1 AC e in particolare lungo via Mascagni e via Turati.:

Il Comune di Cagliari propone interventi articolati in:

- Sistemi di rallentamento della velocità

- Istituzione di nuove ZONE 30

- Installazione di bitumi fonoassorbenti

Interventi proposti dal Comune di Assemini

La tabella seguente riporta l’efficacia della riduzione dell’esposizione della popolazione in seguito agli interventi proposti

LDEN

| Denominazione | Rischio pre interventi | LIMITI LDEN | Popolazione esposta pre interventi | Lden dB(A) pre interventi | Indice_Criticità pre interventi | Popolazione post interventi | Lden dB(A) post interventi | Indice_Criticità post interventi | Rischio post interventi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASSEMINI1 AC | BASSO | 60 | 407 | 79 | 7011 | 0 | 48 | 0 | NULLO |
| ASSEMINI2 AC | BASSO | 55 | 188 | 78 | 3284 | 36 | 47,13 | 4,7 | NULLO |
| ASSEMINI3 AC | BASSO | 55-60 | 234 | 74 | 4335 | 0 | 46,19 | 0 | NULLO |
| ASSEMINI4 AC | BASSO | 55 | 168 | 75 | 3102 | 0 | 46 | 0 | NULLO |
| TOTALE |  |  | 997 |  |  | 36 |  |  |  |

LNIGHT

| Denominazione | CRITICITA' | LIMITI_N dB(A) | Popolazione | LAEQ_NIGHT dB(A) | Indice criticità | Popolazione | LAEQ_NIGHT dB(A) | Indice criticità | CRITICITA' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASSEMINI1 ACN | BASSA | 50 | 407 | 68 | 6954 | 0 | 52,35 | 0 | NULLA |
| ASSEMINI2 ACN | BASSA | 50 | 188 | 68 | 3260 | 0 | 54,4 | 0 | NULLA |
| TOTALE |  |  | 595 |  |  | 0 |  |  |  |

Interventi proposti dal Comune di Quartu Sant’Elena

Il Comune di Quartu Sant’Elena ha proposto l’installazione di una barriera antirumore che insiste nell’Area critica Quartu 1AC, che esplica gli effetti nell’area del Parco di Molentargius e in piccola parte sulla scuola della Via Turati.  Tale intervento, per quanto efficace nella riduzione del rumore verso i recettori individuati, non risulta avere effetti nei confronti della popolazione esposta nella stessa area in quanto la stessa si trova sull’altro lato della carreggiata e di conseguenza non beneficia degli effetti della barriera acustica.

Si evidenzia comunque nella tabella seguente l’efficacia della riduzione dell’esposizione della popolazione esposta a seguito di interventi di riduzione della velocità con installazione di dossi, già previsti nella pianificazione Comunale e già installati.

LDEN

| Denominazione | Rischio pre interventi | LIMITI LDEN | Popolazione esposta pre interventi | Lden dB(A) pre interventi | Indice_Criticità pre interventi | Popolazione post interventi | Lden dB(A) post interventi | Indice_Criticità post interventi | Rischio post interventi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QUARTU1 AC | ALTO | 60 | 3065 | 76 | 41003 | 0 | 59,93 | 0 | NULLO |
| QUARTU2 AC | MEDIO | 55-60 | 1422 | 77 | 19842 | 0 | 52,43 | 0 | NULLO |
| QUARTU3 AC | ALTO | 55-65 | 4868 | 76 | 52466 | 0 | 56,38 | 0 | NULLO |
| TOTALE |  |  | 9355 |  |  | 0 |  |  |  |

LNIGHT

| Denominazione | CRITICITA' | LIMITI_N dB(A) | Popolazione | LAEQ_NIGHT dB(A) | Indice criticità | Popolazione | LAEQ_NIGHT dB(A) | Indice criticità | CRITICITA' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QUARTU1 ACN | ALTA | 50 | 2947 | 66 | 39682 | 2947 | 51,6 | 4715,2 | BASSA |
| QUARTU2 ACN | ALTA | 50 | 1473 | 67 | 20426 | 1473 | 52,1 | 3093,3 | BASSA |
| QUARTU3 ACN | ALTA | 50 | 5173 | 67 | 59056 | 5173 | 52,2 | 11380,6 | BASSA |
| TOTALE |  |  | 9593 |  |  | 9593 |  |  |  |

Interventi del Comune di Cagliari

Gli interventi proposti dal Comune di Cagliari sono articolati in termini di LDEN e LNIGHT in relazione alle singole vie che insistono nelle aree critiche.

Le tabelle seguenti riportano l’efficacia degli interventi proposti

LDEN

| LDEN - GIORNO | RISCHIO pre intervento | AREA Critica | Popolazione esposta pre interventi | Lden dB(A) pre interventi | Indice_Criticità pre interventi | Popolazione post interventi | Lden dB(A) post interventi | Indice_Criticità post interventi | Rischio post interventi | intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIA CORNALIAS-GIORNO | ALTO | CAGLIARI 1AC | 2355 | 75 | 29109 | 0 | 49,79 | 0 | NULLO | attraversamento rialzato |
| VIA GHERARDO DELLE NOTTI-GIORNO | ALTO | CAGLIARI 1AC |  |  |  |  |  |  |  | attraversamento rialzato |
| VIA GIOTTO-GIORNO | ALTO | CAGLIARI 1AC |  |  |  |  |  |  |  | attraversamento rialzato |
| VIA GIUSEPPE BROTZU-GIORNO | ALTO | CAGLIARI 1AC |  |  |  |  |  |  |  | attraversamento rialzato |
| VIA MARIO DE MARTIS-GIORNO | ALTO | CAGLIARI 1AC |  |  |  |  |  |  |  | attraversamento rialzato |
| VIA PIERO DELLA FRANCESCA-GIORNO | ALTO | CAGLIARI 1AC |  |  |  |  |  |  |  | attraversamento rialzato |
| VIA FAMAGOSTA-GIORNO | MEDIO | CAGLIARI 2AC | 846 | 77 | 12042 | 846 | 77 | 12042 | MEDIO | Zona 30 |
| VIA LEGNANO-GIORNO | MEDIO | CAGLIARI 2AC |  |  |  |  |  |  |  | Zona 30 |
| VIA PONTIDA-GIORNO | MEDIO | CAGLIARI 2AC |  |  |  |  |  |  |  | Zona 30 |
| VIA SANTA MARIA CHIARA-GIORNO | MEDIO | CAGLIARI 2AC |  |  |  |  |  |  |  | attraversamento rialzato |
| VIA EDWARD JENNER-GIORNO | MEDIO | CAGLIARI 3AC | 275 | 75 | 2924 | 0 | 47,41 | 0 | NULLO | attraversamento rialzato |
| VIA ANTONIO IGNAZIO ARGIOLAS-GIORNO | MEDIO | CAGLIARI 4AC | 750 | 74 | 10527 | 0 | 51 | 0 | NULLO | attraversamento rialzato |
| VIA ENRICO TOTI-GIORNO | MEDIO | CAGLIARI 4AC |  |  |  |  |  |  |  | Zona 30 |
| VIA BALDASSARRE CASTIGLIONE-GIORNO | MEDIO | CAGLIARI 5AC | 1161 | 79 | 13315 | 0 | 59,46 | 0 | NULLO | attraversamento rialzato |
| VIA FLAVIO GIOIA-GIORNO | MEDIO | CAGLIARI 5AC |  |  |  |  |  |  |  | asfalto fonoassorbente |
| PIAZZA GIOVANNI XXIII-GIORNO | MEDIO | CAGLIARI 6AC | 1982 | 76 | 17228 | 0 | 52,92 | 0 | NULLO | asfalto fonoassorbente |
| VIA GENNERUXI-GIORNO | MEDIO | CAGLIARI 6AC |  |  |  |  |  |  |  | asfalto fonoassorbente |
| VIA LUDOVICO ARIOSTO-GIORNO | MEDIO | CAGLIARI 6AC |  |  |  |  |  |  |  | Zona 30 |
| VIA MATTEO MARIA BOIARDO-GIORNO | MEDIO | CAGLIARI 6AC |  |  |  |  |  |  |  | Zona 30 |
| VIA NICCOLO MACHIAVELLI-GIORNO | MEDIO | CAGLIARI 6AC |  |  |  |  |  |  |  | Zona 30 |
| VIA PIETRO CAVARO-GIORNO | MEDIO | CAGLIARI 6AC |  |  |  |  |  |  |  | asfalto fonoassorbente |
| VIA SAN BENEDETTO-GIORNO | MEDIO | CAGLIARI 6AC |  |  |  |  |  |  |  | asfalto fonoassorbente |
| VIA ELEONORA DARBOREA-GIORNO | ALTO | CAGLIARI 7AC | 1803 | 74 | 22289 | 0 | 55,82 | 0 | NULLO | Zona 30 |
| VIA OTTONE BACAREDDA-GIORNO | ALTO | CAGLIARI 7AC |  |  |  |  |  |  |  | attraversamento rialzato |
| VIA SIDNEY SONNINO-GIORNO | ALTO | CAGLIARI 7AC |  |  |  |  |  |  |  | attraversamento rialzato |
| VIALE REGINA MARGHERITA-GIORNO | ALTO | CAGLIARI 7AC |  |  |  |  |  |  |  | asfalto fonoassorbente |
| CORSO VITTORIO EMANUELE-GIORNO | ALTO | CAGLIARI 8AC | 1929 | 75 | 24484 | 1929 | 75 | 24484 | ALTO | Zona 30 |
| VIA GOFFREDO MAMELI-GIORNO | ALTO | CAGLIARI 8AC |  |  |  |  |  |  |  | Zona 30 |
| VIA POLA-GIORNO | ALTO | CAGLIARI 8AC |  |  |  |  |  |  |  | Zona 30 |
| VIA SANT’IGNAZIO-GIORNO | ALTO | CAGLIARI 8AC |  |  |  |  |  |  |  | Zona 30 |
| TOTALE |  |  | 11101 |  |  | 2775 |  |  |  |  |

LNIGHT

| NOTTE | I_CRITIC | Area critica | Popolazione esposta pre interventi | LNight dB(A) pre interventi | Indice_Criticità pre interventi | Popolazione post interventi | LNight dB(A) post interventi | Indice_Criticità post interventi | Rischio post interventi | TIPOLOGIA INTERVENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIA CIMABUE-NOTTE | MEDIO | CAGLIARI 1ACN | 1193 | 71 | 10385 | 1193 | 55,2 | 238,6 | BASSA | attraversamento rialzato |
| VIA CRESPELLANI-NOTTE | MEDIO | CAGLIARI 1ACN |  |  |  |  |  |  |  | attraversamento rialzato |
| VIA GHERARDO DELLE NOTTI-NOTTE | BASSO | CAGLIARI 2ACN | 411 | 65 | 3731 | 411 | 50,3 | 123,3 | BASSA | attraversamento rialzato |
| VIA MARIO DE MARTIS-NOTTE | BASSO | CAGLIARI 2ACN |  |  |  |  |  |  |  | attraversamento rialzato |
| VIA GIUSEPPE ASQUER-NOTTE | BASSO | CAGLIARI 2ACN |  |  |  |  |  |  |  | attraversamento rialzato |
| VIA CORNALIAS-NOTTE | ALTO | CAGLIARI 3ACN | 1381 | 62 | 15698 | 1381 | 51,3 | 8700,3 | BASSA | attraversamento rialzato |
| VIA GIOTTO-NOTTE | ALTO | CAGLIARI 3ACN |  |  |  |  |  |  |  | attraversamento rialzato |
| VIA PIERO DELLA FRANCESCA-NOTTE | MEDIO | CAGLIARI 3ACN |  |  |  |  |  |  |  | attraversamento rialzato |
| VIA DESSY DELIPERI-NOTTE | ALTO | CAGLIARI 3ACN |  |  |  |  |  |  |  | attraversamento rialzato |
| VIA VITTORE CARPACCIO-NOTTE | ALTO | CAGLIARI 3ACN |  |  |  |  |  |  |  | attraversamento rialzato |
| VIA VITTORIO SANNA-NOTTE | BASSO | CAGLIARI 4ACN | 459 | 58 | 5858 | 459 | 40,2 | 1468,8 | BASSA | asfalto fonoassorbente |
| VIA ANTONIO ARGIOLAS-NOTTE | MEDIO | CAGLIARI 5ACN | 494 | 61 | 7203 | 494 | 51,2 | 3062,8 | BASSA | attraversamento rialzato |
| VIA DEL LENTISCO-NOTTE | MEDIO | CAGLIARI 5ACN |  |  |  |  |  |  |  | ZONA 30 |
| PIAZZA SAN MICHELE-NOTTE | BASSO | CAGLIARI 6ACN | 475 | 66 | 4397 | 475 | 467 | 0 | NULLO | ZONA 30 |
| VIA ABRUZZI-NOTTE | BASSO | CAGLIARI 6ACN |  |  |  |  |  |  |  | asfalto fonoassorbente |
| VIA IS MIRRIONIS-NOTTE | BASSO | CAGLIARI 6ACN |  |  |  |  |  |  |  | asfalto fonoassorbente |
| VIA MONTE GRAPPA-NOTTE | BASSO | CAGLIARI 7ACN | 590 | 63 | 5984 | 590 | 46,9 | 1121 | BASSA | ZONA 30 |
| CORSO VITTORIO EMANUELE-NOTTE | ALTO | CAGLIARI 8ACN | 1494 | 64 | 18978 | 1494 | 46,9 | 2838,6 | BASSA | ZONA 30 |
| VIA SANTIGNAZIO DA LACONI-NOTTE | ALTO | CAGLIARI 8ACN |  |  |  |  |  |  |  | ZONA 30 |
| VIA ELEONORA DARBOREA-NOTTE | MEDIO | CAGLIARI 9ACN | 556 | 64 | 6824 | 0 | 41,4 | 0 | NULLO | ZONA 30 |
| VIALE REGINA MARGHERITA-NOTTE | MEDIO | CAGLIARI 9ACN |  |  |  |  |  |  |  | asfalto fonoassorbente |
| VIA OTTONE BACAREDDA-NOTTE | MEDIO | CAGLIARI 10ACN | 840 | 64 | 11120 | 840 | 51,3 | 5292 | BASSA | attraversamento rialzato |
| VIA OZIERI-NOTTE | MEDIO | CAGLIARI 10ACN |  |  |  |  |  |  |  | ZONA 30 |
| VIA TEMPIO-NOTTE | MEDIO | CAGLIARI 10ACN |  |  |  |  |  |  |  | ZONA 30 |
| VIA SANTALENIXEDDA-NOTTE | BASSO | CAGLIARI 11ACN | 544 | 63 | 4457 | 544 | 55,4 | 217,6 | BASSA | attraversamento rialzato |
| VIA SAN BENEDETTO-NOTTE | ALTO | CAGLIARI 12ACN | 2147 | 66 | 18289 | 0 | 47,4 | 0 | NULLO | asfalto fonoassorbente |
| PIAZZA MICHELANGELO-NOTTE | ALTO | CAGLIARI 12ACN |  |  |  |  |  |  |  | ZONA 30 |
| VIA MATTEO BOIARDO-NOTTE | ALTO | CAGLIARI 12ACN |  |  |  |  |  |  |  | ZONA 30 |
| TOTALI |  |  | 10584 |  |  | 7881 |  |  |  |  |

La tabella seguente riporta il riepilogo della riduzione di popolazione esposta a seguito degli interventi proposti

| Comune | LDEN |  | LNIGHT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | popolazione esposta pre interventi | popolazione esposta post interventi | popolazione esposta pre interventi | popolazione esposta post interventi |
| Assemini | 997 | 36 | 595 | 0 |
| Quartu Sant'Elena | 9355 | 0 | 9593 | 9593 |
| Cagliari | 11101 | 2775 | 10584 | 7881 |
| TOTALE | 21453 | 2811 | 20772 | 17474 |

Si stima pertanto una riduzione della popolazione esposta pari a 87% (LDEN) e 17% (LNIGHT)

# INFORMAZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO – Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.m)

L’articolo 10, comma 5 della L.q. 447/95 prevede che i gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, nel caso di superamento dei valori limite, hanno l’obbligo di impegnare una quota fissa non inferiore al 5% dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per le attività di risanamento acustico.

Le risorse economiche impegnate, con i vincoli citati nei capitoli precedenti, da parte di tutti gli enti coinvolti come sorgente di rumore nell'Agglomerato ammontano a circa 60 milioni di €.

La Città Metropolitana di Cagliari aveva stanziato in precedenza, tramite un accordo di programma con i comuni dell'area metropolitana e CTM, un finanziamento di circa 9 milioni di €, relativo al governo della mobilità e legato alla realizzazione di infrastrutture tecnologiche utili anche al monitoraggio del traffico privato e quindi dati indispensabili per le future pianificazioni dei piani urbani del traffico e della mobilità sostenibile, strumenti efficaci nelle scelte a lungo termine per la mitigazione del rumore prodotto da queste infrastrutture di trasporto.

la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione 46/12 del 22/12/2023 ha concesso alla Città Metropolitana di Cagliari un contributo di € 1.500.00,00 “ai fini dell'attuazione dei piani d'azioni per il contrasto al rumore ambientale”; La Città Metropolitana di Cagliari ha manifestato la volontà (con nota Prot. 38183 del 8/11/2024) di trasferire dette risorse ai Comuni, nel cui territorio fossero presenti aree critiche o edifici sensibili, a seguito della presentazione di proposte di intervento volte a contrastare il rumore ambientale.

Sono pervenute le seguenti proposte, che si intende finanziare, che dovranno essere realizzate entro la data del nuovo aggiornamento della mappatura acustica  (31/03/2027) e per le quali saranno successivamente definite le modalità e tempi di attuazione.

con nota Prot. 38765 del 13/11/2024 di cui al Prot. 40181 del 21/11/2024  il comune di Assemini ha presentato una proposta di intervento nelle aree individuate come critiche per un importo di 450.000,00 euro

con nota di cui al Prot. 42597 del 9/12/2024  il comune di Quartu Sant’Elena  ha presentato una proposta di intervento nelle aree individuate come critiche per un importo di € 188.000

- con nota Prot. 43455  del 13/12/2024 il Comune di Cagliari   ha presentato una proposta di intervento nelle aree indivuiduate come critiche per un importo di € 3.675.216,00.

# DISPOSIZIONI PER LA VALUTAZIONE DELL’ATTUAZIONE E DEI RISULTATI DEL PIANO D’AZIONE - Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 lett.n)

Il D.M. 29 novembre 2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore” prevede esplicitamente che entro sei mesi dalla data di ultimazione di ogni intervento previsto nel piano di risanamento, la società o l’ente gestore, nelle aree oggetto dello stesso piano, provvede ad eseguire rilevamenti per accertare il conseguimento degli obiettivi del risanamento. Norme analoghe valgono per i piani di risanamento delle imprese.

L’autorità competente, al fine di effettuare gli opportuni monitoraggi e valutazioni, dispone che l’ente gestore, le società e le imprese succitate, provvedano ad inviare tempestivamente adeguata relazione tecnica inerente agli interventi di risanamento realizzati e i rilevamenti effettuati per accertare il conseguimento degli obiettivi di risanamento.

La Città Metropolitana di Cagliari, valuterà in collaborazione con ARPA Sardegna, eventuali verifiche e/o rilievi acustici al fine di monitorare gli effetti del piano nell'arco dei prossimi cinque anni. A seguito di riscontri non positivi, si adopererà per sollecitare/stimolare e coordinare gli interventi previsti o eventuali modifiche in itinere degli stessi con tutte le autorità/gestori preposti in quanto titolari dell'infrastruttura.

# NUMERO DI PERSONE ESPOSTE CHE BENEFICIANO DELLA RIDUZIONE DEL RUMORE – Requisito di cui all. 5 D.Lgs. 194/2005 punto 3

Come riportato in precedenza si stima che gli interventi previsti dagli enti gestori delle infrastrutture stradali (amministrazioni comunali di Assemini, Cagliari e Quartu Sant’Elena) conducano una riduzione media di circa il 87% della popolazione dalle classi di esposizione più elevate spostandosi nella classe di esposizione inferiore per quanto riguarda l’indicatore LDEN e di circa il 17% per l’indicatore LNIGHT.

# Documentazione

Di seguito, nella Tabella 13.20, vengono elencati i documenti pervenuti e concordati dai vari Enti e ritenuti significativi ai fini del presente piano d’azione.

Tabella 13.20 – Documenti pervenuti

| Ente | Documento |
| --- | --- |
| RFI | Piano di azione ai sensi del D.Lgs. 194/2005 per i tratti ferroviari inclusi negli agglomerati con più di 100.000 abitanti |
| ANAS | Piano di contenimento e abbattimento del rumore ai sensi del D.M. 29/11/2000 |
| ARPAS | Piano di Azione per l'Agglomerato di Cagliari – relazione descrittiva sulle metodologie per l'individuazione delle aree critiche |

# ALLEGATI:

Le relative elaborazione cartografiche sono riportate in allegato separato

- Allegato 1 - cartografia aree critiche residenziali diurne e notturne suddivisa per comune

- Allegato 2 – Cartografia edifici sensibili e criticità periodo diurno/notturno

# Riferimenti

[1]	Directive 2002/49/EC on the assessment and management of environmental noise, vol. Official Journal of the European Communities. 2002. [Online]. Disponibile su: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l21180&from=IT

[2]	UNI, «UNI 11252_2007 Acustica - Procedure di conversione dei valori di LAeq diurno e notturno e di LVA nei descrittori Lden e Lnight». UNI - Ente Italiano di Normazione, 8 settembre 2007.

[3]	UNI, «UNI/TR 11327_2009 Acustica - Criteri per la predisposizione dei piani d’azione destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti». UNI - Ente Italiano di Normazione, 11 giugno 2009.